ניסוי בדיקה שנייה – 10.12.24

נסיעה של שני מכוניות ועצירה בעזרת חיישן מרחק ultrasonic ותקשורת WIFI

שם הניסוי:

נסיעה של שני מכוניות ועצירה בעזרת חיישן מרחק ultrasonic ותקשורת WIFI

מטרת הניסוי:

ללמוד כיצד לשלב את הפונקציונליות של תקשורת WiFi בין שני בקרי ESP32 לצורך שליטה במנועים ועצירה מבוקרת בעזרת חיישן מרחק Ultrasonic. המטרה תבוצע באופן מעשי באמצעות Arduino IDE. בנוסף, נלמד לעבוד עם הפונקציות של ESP32, נשלוט על מנועים ונציג נתונים על מסך OLED.

מהלך הניסוי:

נתחיל עם כתיבת שני תוכניות בשפת C עבור שני בקרי ESP32. בקר הMASTER מתחבר לWIFI מציג את כתובת הIP שלו ומבצע פעולות שליטה על הרכב, הוא קורא נתוני מרחק מחיישן הultrasonic משווה את המרחק לערך מינימלי ומחליט האם לשלוח פקודת "STOP" לSLAVE ולעצור את המנועים במקרה והערך שהתקבל מהחיישן קטן מהערך המינימלי.  בקר הSLAVE מתחבר לWIFI ומאזין לפקודות מהMASTER וזז גם הוא עם המנועים. בעת קבלת פקודת "STOP" הבקר מציג הודעה על מסך הOLED שהוא קיבל את ההודעה, עוצר את המנועים ושולח חזרה הודעה למאסטר לאישור הפעולה

ניסוי בסימולציה באמצעות WOKWI : לא ניתן לעשות משום שאין תקשורת WIFI אמינה בסימולציה

ניסוי מעשי עם Arduino IDE : נעתיק את הקוד ל-Arduino IDE נוודא שהקוד תקין, נוודא שהBoard שהוגדר הוא DOIT ESP32 DEVKIT V1. נצרוב את הקוד לבקר ESP32 באמצעות כבל USB נבדוק את פעולת המערכת באופן מעשי ונאשר שכאשר המרחק מתחת לערך המינימלי נשלחת פקודת "STOP" ל-SLAVE ה-SLAVE עוצר את המנועים מציג הודעת עצירה על מסך ה-OLED ושולח אישור ל-MASTER על ביצוע הפעולה.

מסקנות:

במהלך הניסוי למדתי כיצד להשתמש בתקשורת WiFi בין בקרי ESP32 ולבצע שליטה ועצירה מבוקרת על פי קריאת חיישן מרחק הצלחתי להציג נתונים בזמן אמת על מסך OLED ולשלב פעולות מורכבות של שליטה במנועים ועבודה עם Arduino IDE

הניסוי הוכיח את היכולת של ESP32 לשלב בין רכיבי חומרה חיישנים ותקשורת אלחוטית לביצוע משימות בזמן אמת

תוצאות:

הקוד הופעל בהצלחה.

קוד של הMASTER :

#include <Wire.h> // Library for I2C communication used for the OLED

#include <Adafruit_GFX.h> // Library for graphics functions

#include <Adafruit_SH110X.h>

#include <WiFi.h>

#define i2c_Address 0x3c // OLED screen I2C address

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

#define triger_Pin 32 // Trigger pin

#define echo_Pin 33   // Echo pin

#define MIN_DISTANCE 10

#define MOTOR_B1 12

#define MOTOR_F1 13

#define MOTOR_B2 4

#define MOTOR_F2 25

// WiFi credentials

const char* ssid = "SHELLY_SLAVUTIN_IPHONE"; // WiFi name

const char* password = "shellyslavutin";  // WiFi password

// Slave IP and port

const char* slaveIP = "172.20.10.8"; // Replace with the slave ESP32's IP address changes with every new WIFI connected

const int port = 23;

// Creating an object for communication with the OLED screen

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

WiFiClient client;

void connectToWiFi() {

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nConnected to WiFi network");

Serial.print("IP Address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

float calculateDistance()

{

// Sending the trigger signal

digitalWrite(triger_Pin, LOW); // Resetting the trigger

delayMicroseconds(2);          // Waiting for 2 microseconds

digitalWrite(triger_Pin, HIGH); // Sending the trigger pulse

delayMicroseconds(10);         // Sending a pulse for 10 microseconds

digitalWrite(triger_Pin, LOW); // Resetting the trigger again

// Calculating the distance

float Duration = pulseIn(echo_Pin, 1); // Measuring the pulse duration from the echo pin

float space = Duration / 58.0;         // Calculating distance in cm based on the pulse duration

// Displaying data on the OLED screen

display.clearDisplay();               // Clearing the display

display.setCursor(1, 10);             // Setting cursor position

display.print("Distance: ");

display.print(space);                 // Printing the distance measured by the sensor on the screen

display.print("cm");

display.display();                    // Updating the display to show the new information

return space;

}

void stopMotors() {

// Stop both motor sets

digitalWrite(MOTOR_F1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_F2, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B2, LOW);

}

void moveForward() {

// Move forward for both motor sets

digitalWrite(MOTOR_F1, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_B1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_F2, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_B2, LOW);

}

void setup()

{

Serial.begin(9600);

connectToWiFi();

display.setTextColor(SH110X_WHITE); // Setting font color

display.setTextSize(1.5);  // Setting font size

display.begin(i2c_Address, true); // Initializing the OLED screen

display.clearDisplay();

// Initialize the ultrasonic pins

pinMode(triger_Pin, OUTPUT);

pinMode(echo_Pin, INPUT);

// Initialize the motors

pinMode(MOTOR_F1, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_B1, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_F2, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_B2, OUTPUT);

}

void loop()

{

// Attempt to reconnect to the slave if not connected

if (!client.connected()) {

client.connect(slaveIP, port);

}

// As long as there is a dafe distance continue driving

moveForward();

// Check if the distance is below the minimum distance if it is send a stop signal

if (calculateDistance() < MIN_DISTANCE) {

client.println("STOP"); // Send "STOP" command

Serial.println("Sent: STOP");

// Stop the motors

stopMotors();

}

delay(100);

}

קוד של הSLAVE :

#include <Wire.h> // Library for I2C communication used for the OLED

#include <Adafruit_GFX.h> // Library for graphics functions

#include <Adafruit_SH110X.h>

#include <WiFi.h>

// WiFi credentials

const char* ssid = "SHELLY_SLAVUTIN_IPHONE"; // WiFi name

const char* password = "shellyslavutin";  // WiFi password

// Port for communication

const int port = 23;

// Motor pins

#define MOTOR_F1 12

#define MOTOR_B1 13

#define MOTOR_F2 25

#define MOTOR_B2 4

// OLED pins

#define i2c_Address 0x3c // OLED screen I2C address

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

// Creating an object for communication with the OLED screen

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

WiFiServer server(port);

void connectToWiFi() {

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nConnected to WiFi network");

Serial.print("IP Address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void stopMotors() {

// Stop both motor sets

digitalWrite(MOTOR_F1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_F2, LOW);

digitalWrite(MOTOR_B2, LOW);

}

void moveForward() {

// Move forward for both motor sets

digitalWrite(MOTOR_F1, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_B1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_F2, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_B2, LOW);

}

void displayCommand(String command) {

display.clearDisplay();               // Clear the OLED display

display.setCursor(0, 10);             // Set cursor position

display.setTextSize(1.5);             // Set text size

display.print("Command Received: ");  // Print label

display.setCursor(0, 30);             // Move cursor to the next line

display.print(command);               // Print the command

display.display();                    // Update the display

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

connectToWiFi();

// Initialize the motors

pinMode(MOTOR_F1, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_B1, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_F2, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_B2, OUTPUT);

// Initialize the OLED screen

display.begin(i2c_Address, true);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SH110X_WHITE);

// Start the server

server.begin();

Serial.println("Server started, waiting for connections...");

}

void loop() {

WiFiClient client = server.available();

if (client) {

Serial.println("Client connected");

while (client.connected()) {

if (client.available()) {

String command = client.readStringUntil('\n');

command.trim(); // Remove any extra whitespace or newline characters

Serial.print("Received: ");

Serial.println(command);

// Display the command on the OLED screen

displayCommand(command);

if (command == "STOP") {

stopMotors();

Serial.println("Motors stopped");

// Send confirmation back to the master

client.println("STOP received");

Serial.println("Sent: STOP received");

}

}

}

client.stop();

Serial.println("Client disconnected");

}

}

סרטונים :

סרטון מעשי