ניסוי שישי – 21.01.25

שם הניסוי

הדלקת neoPixel leds לפי רמת התאורה

מטרת הניסי

ללמוד על neoPixel leds ועל חיישני הLDR

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- תצוגת neoPixel בשורה

- חיישן אור LDR

- חוט זכר נקבה לחיבור הLDR לבקר

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר (USB)

מהלך הניסוי

מתחילים ניסוי מהסימולציה בתוכנה WOKWI ששם פותחים פרויקט חדש. בוחרים את הרכיבים הדרושים: בקר ESP32, חיישן אור LDR, ולבסוף משום שלא היה את תצוגת הneoPixel בשורה כמו בבקר, לקחנו טבעת neoPixel העובדת על אותו עקרון כמו neoPixel בשורה. מחברים את הרכיבים לבקר חיישן LDR לאדמה, למתח ולהדק דיגיטלי 34, טבעת neoPixel לאדמה, למתח, ולהדק דיגיטלי 5. אחרי שעשינו את כל החיבורים, התחלנו כתיבת קוד התוכנית. בסיום, הרצנו את התוכנית ושינינו את רמת התאורה בסימולציה כדי שנוכל לראות את הלדים נדלקים ונכבים.

אחרי שראינו שהכל עבד בסימולציה, עברנו לחלק המעשי. בחלק המעשי חיברנו את התצוגה ואת החיישן לבקר דרך אותו ההדקים כמו בסימולציה. העברנו את הקוד לתוכנה Arduino IDE וחיברנו בין הבקר למחשב בעזרת כבל USB כדי לצרוב את התוכנית. לאחר צריבה כיבינו והדלקנו את האור במעבדה כדי לראות שאכן הלדים נדלקים

תוצאות

כאשר החשכנו את החיישן LDR אז ראינו שאכן נדלקים הלדים בצבעים הנכונים

בעיות שנוצרו

בסימולציה לא היה את הרכיב המדויק אותו היינו צריכות אך מצאנו רכיב דומה שעובד עם אותו פונקציונליות. על כן בניסוי זה הבנו כי החיבור שנראה בסכמה החשמלית הוא לא נכון והיינו צריכות להבין לאן הneoPixel מחובר כדי להפעיל את זה.

מסקנות

הצלחנו להתנסות עם החיישן LDR וגם עם הלדים מסוג neoPixel. למדנו לשלב אותם יחד, ולראות איך אפשר לקלוט מידע מחיישנים ולהציג את המידע באופן מעשי על המסך.

- סימולציה בWOKWI

https://wokwi.com/projects/420671069897757697

- קוד התוכנית

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define NEOPIXEL_PIN 5

#define NUM_PIXELS 6

#define LDR 34

Adafruit_NeoPixel NeoPixel(NUM_PIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {

NeoPixel.begin(); // initialize NeoPixel strip object (REQUIRED)

delay (200);

NeoPixel.clear(); // Start the program with lights off

NeoPixel.show(); // update to the NeoPixel Led Strip

pinMode(LDR, INPUT); // Init the LDR

}

void loop() {

if (digitalRead(LDR) == LOW)

{

// Turn on the lights

// The front leds will be white (because of the blue tint we put it on 150)

NeoPixel.setPixelColor(0, NeoPixel.Color(255, 255, 150));

NeoPixel.setPixelColor(1, NeoPixel.Color(255, 255, 150));

NeoPixel.setPixelColor(2, NeoPixel.Color(255, 255, 150));

NeoPixel.setPixelColor(3, NeoPixel.Color(255, 255, 150));

// The back leds will be red

NeoPixel.setPixelColor(4, NeoPixel.Color(255, 0, 0));

NeoPixel.setPixelColor(5, NeoPixel.Color(255, 0, 0));

NeoPixel.show(); // update to the NeoPixel Led Strip

}

else

{

// Turn off the lights

NeoPixel.clear(); // Start the program with lights off

NeoPixel.show(); // update to the NeoPixel Led Strip

}

}

}

- סרטונים

ניסוי בסימולציה:

ניסוי מעשי: