ניסוי שישי – 10.11.24

מסך OLED הצגת 2 מחרוזות

שם הניסוי:

מסך OLED הצגת 2 מחרוזות

מטרת הניסוי:

להכיר את הפונקציונליות של הOLED. לעשות זאת תוך שימוש בסימולטור  WOKWI ובאופן מעשי בעזרת ArduinoIDE בנוסף, הכרת הסביבה והפונקציות של ה-ESP32.

מהלך הניסוי:

תחילה נכתב תוכנית בשפת סי לבקר ESP32 לכתיבת שתי מחרוזות על גבי מסך הOLED:  המחרוזת הראשונה תתחיל ממיקום 2 בציר אופקי ובמיקום 10 בציר אנכי. המחרוזת השנייה בגודל גופן 2, תתחיל ממיקום 5 בציר האופקי ובמיקום 25 בציר האנכי.

ניסוי סימולציה: נפתח פרויקט חדש בסביבת עבודה WOKWI ונבחר בבקר ESP32. נוסיף את כל הרכיבים הנדרשים לסימולציה: OLED. נעתיק את הקוד, נלחץ על "Play" להפעלת הסימולציה ונוודא שהמערכת מתפקדת בהתאם לציפיות, כלומר – ישנה הצגה על הOLED של השם והשם משפחה בהגדרות המתאימות.

ניסוי מעשי: נעתיק את הקוד ל-Arduino IDE ונצרוב את הקוד לבקר ה-ESP32. נוודא שהקוד תקין, ונחבר את כבל ה-USB מהמחשב לבקר לצריבה. לאחר הצריבה, נבדוק את פעולת התצוגה על מסך ה-OLED, ונאשר שהמחרוזות מוצגות במיקומים ובגודל הפונט שהוגדרו.

מסקנות:

במהלך הניסוי למדתי כיצד להציג מידע על גבי מסך ה-OLED עם ESP32. התהליך כלל שימוש בסימולטור WOKWI לבדיקת הקוד והווידוא שהוא פועל כמצופה לפני הצריבה לבקר, תוך חיסכון בזמן ובמשאבים. בנוסף, הוכחתי את יכולתי להשתמש בתוכנת Arduino IDE כדי לצרוב קוד לבקר ולהפעיל אותו.

חשוב מאוד!! לאחר ניסוי וטעייה הבנתי שעל מנת שהתכונית לעבוד עלינו להוריד את הספריות המתאימות לסביבת תוכנית, בין אם זה ArduinoIDE ובין אם זה WOKWI. הספריות שצריך להוריד הן Adafruit_GFX.h ו Adafruit_SH110X.h

תוצאות:

הקוד הופעל בהצלחה.

סימולציה בWOKWI :

https://wokwi.com/projects/413920262229935105

קוד :

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SH110X.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels

#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels

#define OLED_RESET -1    // Reset pin (-1 if sharing Arduino reset pin)

#define i2c_Address 0x3C // Default I2C address for 128x64 OLED display

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

void setup()

{

// Initialize the display

display.begin(i2c_Address,true);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SH110X_WHITE);

// Display first string

display.setTextSize(1); // Standard font size

display.setCursor(2, 10); // Horizontal, vertical position

display.println("Shelly");

// Display second string

display.setTextSize(2); // Larger font size

display.setCursor(5, 25); // Adjusted position

display.println("Slavutin");

display.display(); // Show on OLED

}

void loop()

{

}

סרטונים :

סרטון WOKWI

סרטון מעשי

סרטון מעשי