ניסוי שבעי – 24.11.24

הצגת טמפרטורה

שם הניסוי:

הצגת טמפרטורה

מטרת הניסוי:

ללמוד כיצד לשלב את הפונקציונליות של מסך OLED וחיישן AHT10 חיישן טמפרטורה כך שתגובת המערכת תשתנה בהתאם לטמפרטורה והלחות והטמפרטורה תוצג על המסך. המטרה תעשה באופן מעשי בעזרת Arduino IDE בנוסף תתבצע היכרות עם סביבת העבודה של ה-ESP32 והפונקציות שלה

מהלך הניסוי:

נתחיל עם כתיבת תוכנית בשפת C לבקר ESP32 הכוללת קליטת מידע מחיישן טמפרטורה מודרני בשם AHT10 והצגת הטמפרטורה על גבי מסך הOLED. על כן נשים לב שכאשר הטמפרטורה מתחת ל28 מעלות יודלק לד ירוק, בין 28 ל29 לא יודלק לב ומעל 29 יודלק לד אדום

ניסוי בסימולציה באמצעות WOKWI : בגלל שאין את החיישן המתאים לא ניתן לבצע ניסוי סימולציה

ניסוי מעשי עם Arduino IDE : נעתיק את הקוד ל-Arduino IDE נוודא שהקוד תקין ונתקין את הספריות הדרושות Adafruit_GFX.h ו Adafruit_SH110X.hו Adafruit_AHT10.h נוודא שהBoard שהוגדר הוא DOIT ESP32 DEVKIT V1. נצרוב את הקוד לבקר ESP32 באמצעות כבל USB נבדוק את פעולת המערכת באופן מעשי ונאשר שהתצוגה על מסך ה-OLED משתנה בהתאם לתנאי הטמפרטורה ושהלדים נדלקים ונכבים בהתאים.

מסקנות:

במהלך הניסוי למדתי כיצד להשתמש  בחיישן טמפרטורה AHT10 באמצעות ESP32 השימוש הוכחתי את יכולתי לעבוד עם Arduino IDE לצריבת קוד ולניהול תצוגה בזמן אמת

תוצאות:

הקוד הופעל בהצלחה.

קוד :

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SH110X.h>

#include <Adafruit_AHT10.h>

// Constants for OLED display

#define SCREEN_WIDTH 128  // OLED display width in pixels

#define SCREEN_HEIGHT 64  // OLED display height in pixels

#define OLED_RESET -1     // Reset pin (-1 if using Arduino reset pin)

#define I2C_ADDRESS 0x3C  // Default I2C address for OLED display

// Constants for AHT10

#define AHT10_ADDRESS 0x38

#define AHT_RESET_CMD 0xBA

#define AHT_START_MEASUREMENT 0xAC

// Constants for LED pins

#define RED_PIN 26    // Pin for the red LED

#define GREEN_PIN 27  // Pin for the green LED

#define BLUE_PIN 2    // Pin for the blue LED (not used in this code)

// Create objects for OLED display and AHT10 sensor

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

Adafruit_AHT10 aht;

void setup()

{

// Configure LED pins as outputs

pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);

pinMode(RED_PIN, OUTPUT);

// Initialize the AHT10 sensor

Wire.begin();

aht.begin();

// Initialize the OLED display

display.begin(I2C_ADDRESS, true);  // true -> use internal buffer

display.clearDisplay();           // Clear the display

display.setTextColor(SH110X_WHITE); // Set text color to white

display.setTextSize(1);            // Set default text size

}

void loop()

{

// Read data from the sensor

sensors_event_t humidity, temp;

aht.getEvent(&humidity, &temp);

// Control LED indicators based on temperature

if (temp.temperature > 29) {

digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);  // Turn off green LED

digitalWrite(RED_PIN, HIGH);  // Turn on red LED

} else if (temp.temperature < 28) {

digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH); // Turn on green LED

digitalWrite(RED_PIN, LOW);    // Turn off red LED

} else {

digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);  // Turn off both LEDs

digitalWrite(RED_PIN, LOW);

}

// Display temperature and humidity data on the OLED

display.setCursor(1, 1);

display.print("Temp: ");

display.print(temp.temperature);

display.print("C");

display.setCursor(1, 10);

display.print("Humidity: ");

display.print(humidity.relative_humidity);

display.print("%");

display.display();  // Update the display

delay(100);         // Small delay before the next update

display.clearDisplay(); // Clear the display for new data

}

סרטונים :

סרטון מעשי