מקיף ח אשדוד | סמל מוסד:644484 | שנה"ל תשפ"ה 2024-25

פרויקט גמר 5 יחידות במגמת אלקטרוניקה ומחשבים בנושא תקשורת בין שיירת מכוניות אוטונומיות

מגישים: שלי סלבוטין, אלכסנדרה ילרינובה | מנחה: יוסי חזן | רכזת מגמה: אפרת דיל | סמל שאלון 841589

תעודות זהות: שלי סלבוטין - 331764399 אלכסנדרה ילרינובה - 342588837

תקציר

בעידן שבו הטכנולוגיה משנה את חיינו ומשפיעה על מגוון תחומים, מערכות אוטונומיות מובילות את הדרך לחדשנות בתנועה ובתחבורה. פרויקט זה מתמקד בפיתוח מערכת אינטראקטיבית של שתי מכוניות חכמות – master ו-slave – המבוססות על בקרי ESP32. יחד, הן יוצרות מערכת מתקדמת המתאימה לתנועה אוטונומית, הכוללת מעקב אחר מסלול, זיהוי מכשולים, ותיאום פעולות בזמן אמת.

המכונית הראשונה, ה-master, היא יחידת השליטה במערכת. היא נעה באופן עצמאי תוך מעקב מדויק אחרי מסלול מוגדר מראש, מזהה מכשולים באמצעות חיישנים ומחליטה על פעולות מתאימות כגון עצירה או שינוי נתיב. בנוסף, המכונית מצוידת במנגנוני תאורה אוטומטיים לתנאי תאורה משתנים וביכולת להעביר מידע למכונית השנייה, ה-slave.

המכונית השנייה, ה-slave, עוקבת אחרי ה-master וממלאת אחר הוראותיה. היא שומרת על מרחק בטוח, מגיבה לשינויים בסביבה, ומתפקדת כחלק משלים במערכת. המערכת ממחישה כיצד ניתן ליישם פתרונות תחבורה חכמה עם רכיבים נגישים ויחסית פשוטים, תוך הדגשת תיאום ושיתוף פעולה בין רכבים.

מטרת הפרויקט היא להציג דרך פרקטית לשילוב בין רכיבי חומרה ותוכנה ליצירת מערכת תחבורה חכמה. הפרויקט מדגיש את הפוטנציאל לשפר בטיחות, יעילות וניהול תנועה במערכות מודרניות, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו תקשורת אלחוטית וחיישנים חכמים.

תיאור הבעיה או הצורך

בעידן המודרני, תחבורה חכמה היא חלק בלתי נפרד מהשיח על טכנולוגיה ועתיד הקיימות. המערכות הקיימות כיום, כמו מערכות עזר לנהג (ADAS) ורכבים אוטונומיים, דורשות חיישנים יקרים ותשתיות מורכבות. נוסף לכך, תיאום ישיר בין רכבים הוא עדיין תחום מתפתח עם אתגרים ייחודיים.

במהלך השנים, פתרונות קיימים סיפקו מענה לכלי רכב בודדים, אך לרוב ללא שיתוף פעולה ישיר בין רכבים. פרויקט זה מציע גישה חדשנית ופשוטה יחסית, המאפשרת לשני רכבים לתפקד בתיאום מלא. המערכת מתמקדת בשילוב יכולות מעקב אחר מסלול, זיהוי מכשולים, ותקשורת אלחוטית יעילה המובילה לפתרון נגיש, יעיל, ובטיחותי לתרחישי תנועה חכמים.

הפרויקט מתאים לשימושים תעשייתיים, חינוכיים ומשחקיים, והוא מציע גישה גמישה המאפשרת התאמה לתחומים מגוונים, תוך שמירה על עלויות נמוכות ופשטות יחסית ביישום.

תפקיד הפרויקט

הפרויקט נועד להמחיש כיצד ניתן ליישם מערכת תחבורה חכמה, שבה שני רכבים מתפקדים יחד בצורה אינטראקטיבית. המכונית הראשונה, ה-master, מובילה את הדרך ומבצעת פעולות כמו מעקב אחר מסלול, זיהוי מכשולים, ושליחת הוראות למכונית השנייה, ה-slave.

המכונית ה-slave עוקבת אחר ה-master, מגיבה להוראותיה בזמן אמת, ושומרת על מרחק בטוח באמצעות חיישני מרחק. המערכת מבוססת על תקשורת אלחוטית המאפשרת שיתוף מידע בין המכוניות, ומדגימה תרחיש שבו כלי רכב פועלים בתיאום מושלם.

באמצעות מודל זה, המערכת מציגה את הפוטנציאל של טכנולוגיות חכמות לניהול תנועה, ומשמשת בסיס לפיתוחים נוספים בתחום התחבורה האוטונומית. הפרויקט מדגיש את היתרונות של פתרונות נגישים ומשלבי טכנולוגיה לעתיד התחבורה והניהול האוטומטי.

תוכן עניינים

תודות	7

הצעת פרויקט	8

מבוא	13

סכמת מלבנים	15

מכונית MASTER	15

מכונית SLAVE	16

הסבר סכמת מלבנים	17

מכונית MASTER	17

מכונית SLAVE	18

שירטוט חשמלי של המערכת	19

מכונית MASTER	19

מכונית SLAVE	20

הסבר סכימה חשמלי	21

בקר של הפרויקט - ESP32	23

נורת RGB	29

לחצנים	31

ניסוי ראשון – 17.9.24	33

I2C תקשורת	37

מסך OLED	40

ניסוי שני – 10.11.24	43

חיישן מרחק Ultrasonic	47

ניסוי שלישי – 27.11.24	49

DC Motor	54

PWM – Pulse Width Modulation	56

דרייברL289  למנועי DC	57

ניסוי רביעי – 10.12.24	59

פרוטוקול תקשורת – ESP-NOW	64

ניסוי חמישי—07.01.25	67

חיישן LDR – נגד תלוי אור	76

רצועתNeoPixel	77

ניסוי שישי – 21.01.25	79

חיישן קרבה - Infra Red	83

ניסוי שביעי – 26.01.2025	84

פרוטוקול UART	87

דרייבר MP3	89

ניסוי שמיני – 30.01.2025	91

חיישן פסTCRT5000L	93

ניסוי תשיעי – 20.02.2025	95

Servo	99

ניסוי עשירי – 7.03.2025	101

ביבליוגרפיה	105

תרשים זרימה	106

Master	106

Slave	108

משותף	111

111

קוד סופי	112

רפלקציה	113

תודות

אנו רוצות להביע את תודתנו העמוקה לכל מי שליווה אותנו במסע הזה, תמך, האמין ותרם להצלחת הפרויקט.

תודה גדולה למנחה שליווה אותנו לאורך הדרך, העניק ידע, הכוונה ותמיכה בלתי נדלית. עצותיך ותובנותיכם היוו עבורנו מצפן, ועזרו לנו לנווט את דרכנו במורכבות של הפרויקט.

אנו אסירי תודה לכל חברינו, ששיתפו רעיונות, הציעו שיפורים, ואתגרו אותנו לחשוב אחרת. שיתוף הפעולה, ההשראה והיצירתיות שלכם הם שדחפו אותנו לפרוץ גבולות ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר.

ולבסוף, תודה לכל מי שהאמין בנו, תמך ועודד, בין אם במילים טובות, בהצעות מועילות או אפילו בעצם הנוכחות והאמון שנתתם בנו. ללא כולכם, הפרויקט הזה לא היה מגיע לאן שהגיע.

הצעת פרויקט

טופס 1101 - בקשה לאישור נושא עבודת גמר ופרויקט גמר בחטיבה העליונה

במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

- בית-הספר:
סמל מוסד: 644484 שם ביה"ס: מקיף ח'                                         רחוב: ברק בן אבינועם  מס' 1  ת.ד.:5232  ישוב: אשדוד  מיקוד: 5232                     טל.088656917  פקס: 088641174

- שם וסמל השאלון:
 עבודת גמר  (5 יח"ל) שם השאלון: ___מערכות מחשבים___ סמל השאלון: 833599
 פרויקט גמר (3 יח"ל) שם השאלון: _______________________ סמל השאלון: _ _ _ _ _ _
לצורך פשטות הניסוח נשתמש להלן במונח פרויקט הן לעבודת גמר והן לפרויקט גמר

- נושא הפרויקט:
תקשורת בין שיירת מכוניות אוטונומיות

- תרשים מלבנים מצורף בנספח א' (חובה לצרף)

- תרשים חשמלי מצורף בנספח ב' (חובה לצרף)

- תאור מפורט של נושא הפרויקט: (במידת הצורך ניתן לצרף כנספח)
הפרויקט עוסק בשתי מכוניות חכמות המבוססות על בקרי ESP32 כאשר כל אחת ממלאת תפקיד מוגדר במערכת המורכבת שלהן. המכונית הראשונה מתפקדת כ master והיא מצוידת במערכת מתקדמת לעקיבה אחר קו, באמצעות חיישנים המזהים את מסלול הנסיעה שלה. בנוסף לכך, היא מסוגלת לזהות מכשולים בסביבתה באמצעות חיישני מרחק, ולעצור או לעקוף כאשר נדרש. המערכת כוללת גם תקשורת אלחוטית, שבאמצעותה ה master שולחת הודעות למכונית השנייה, ה slave על מצבה ועל הפעולות שהיא מבצעת. הslave פועלת על פי ההוראות שהיא מקבלת מהmaster  היא מסוגלת לעצור או להמשיך לנוע בהתאם להוראות שמתקבלות בזמן אמת, תוך שהיא עוקבת אחרי ה master ושומרת על מרחק בטוח ממנה.

- המפרט הטכני של הפרויקט:

מכונית master 
1. בקר esp32 - הבקר המרכזי של המערכת, אחראי על עיבוד נתונים וניהול התקשורת.
3. LDR - חיישן אור המתאים את התנגדותו לרמת האור בסביבה. הוא משמש להדלקת אורות אוטומטית ברכב כשמתחיל להחשיך.
4. נורות לד - יהיו בקדמת הרכב וישמשו כפנסי הרכב. הן יופעלו בעזרת חיישן הLDR כאשר מתחיל להחשיך.
5. דרייבר למנוע DC – דרייבר לכל מנוע DC שצריך בשביל להפעיל את המנועים
6. מנועי DC - מנועים קטנים המשמשים לייצור תנועה סיבובית. בתרחיש של מכונית, הם משמשים להנעת הגלגלים ולשליטה על כיוון ומהירות התנועה.
7. סוללה - תשומש למען מקור כוח חלופי.
8. חיישני מרחק אולטרה סוניק – משומש לקליטת מכשולים
9. חיישן מעקב אחר פס - חיישן המשמש לזיהוי קווים או פסי מסלול. משומש ברכב לצורך מעקב אוטונומי אחר קווים ולשמירה על נסיעה במסלול הנכון שמסומן על ידי קו.
10. מנוע סרבו – ימוקם מתחת לחיישן המרחק וישומש למען הגדלת טווח הקליטה של המנוע 
11 רובוט שמדמה רכב אוטונומי - מבנה פיזי שמחבר את כל הרכיבים יחדיו. זהו שלד הרכב המכיל את המנועים, הגלגלים, והחיישנים ומאפשר תנועה ותפעול של כל המערכת בצורה מכנית.

12. מסך OLED - מסך תצוגה קטן שמציג מידע למשתמש.

מכונית slave
1. בקר esp32 - הבקר המרכזי של המערכת, אחראי על עיבוד נתונים וניהול התקשורת.
3. LDR - חיישן אור המתאים את התנגדותו לרמת האור בסביבה. הוא משמש להדלקת אורות אוטומטית ברכב כשמתחיל להחשיך.
4. נורות לד - יהיו בקדמת הרכב וישמשו כפנסי הרכב. הן יופעלו בעזרת חיישן הLDR כאשר מתחיל להחשיך.
5. דרייבר למנוע DC – דרייבר לכל מנוע DC שצריך בשביל להפעיל את המנועים
6. מנועי DC - מנועים קטנים המשמשים לייצור תנועה סיבובית. בתרחיש של מכונית, הם משמשים להנעת הגלגלים ולשליטה על כיוון ומהירות התנועה.
7. סוללה - תשומש למען מקור כוח חלופי.
8. חיישני מרחק אינפרה אדום – משומש לקליטת מכשולים
9. חיישן מעקב אחר פס - חיישן המשמש לזיהוי קווים או פסי מסלול. משומש ברכב לצורך מעקב אוטונומי אחר קווים ולשמירה על נסיעה במסלול הנכון שמסומן על ידי קו.
10. רובוט שמדמה רכב אוטונומי - מבנה פיזי שמחבר את כל הרכיבים יחדיו. זהו שלד הרכב המכיל את המנועים, הגלגלים, והחיישנים ומאפשר תנועה ותפעול של כל המערכת בצורה מכנית.

11. מסך OLED - מסך תצוגה קטן שמציג מידע למשתמש.

- פרטי התלמיד והמשימות אותן יבצע: (יש למלא סעיף זה לפרויקט שיבוצע על-ידי תלמיד יחיד. במידה ויותר מתלמיד אחד יבצע פרויקט נוסף בעל המאפיינים שפורטו בסעיפים 3-7 יש לשכפל את עמוד 2 ולמלא סעיף 8 עבור כל תלמיד.)

א. התלמיד: שם פרטי: _________ שם משפחה: ____________ מס' זהות: _______________
פרוט המשימות אותן יבצע: (ניתן לצרף נספח)


1. __________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________


חתימת התלמיד: ___________________

תאריך: ______________

- פרטי התלמידים והמשימות אותן יבצעו: (יש למלא סעיף זה לפרויקט שיבוצעו בזוגות. במידה ויותר מזוג אחד יבצע פרויקט נוסף בעל המאפיינים שפורטו בסעיפים 3-7 יש לשכפל את עמוד 2 ולמלא סעיף 9 עבור כל זוג.)

א. התלמיד: שם פרטי: שלי  שם משפחה: סלבוטין מס' זהות: 331764399

ב. התלמיד: שם פרטי: אלכסנדרה שם משפחה: ילרינובה מס' זהות: 342588837 


פרוט המשימות אותן יבצעו: (כל תלמיד חייב להיות שותף לכל המשימות המבוצעות בפרויקט. במידת הצורך ניתן לצרף נספח.)

1. לימוד נושאי העבודה ושפת תוכנה עבור הבקר ESP32
2. תכנון ובניית חומרת המערכת
3. תכנון המערכת והבנתה
4. בניית מערכת על כל מרכיביה
5. ניסויים מדידות ואיתור תקלות
6. הכרת האמצעים לפיתוח מעגל המשלב תוכנה וחומרה                                                                      7. כתיבת תוכנית בשפת C ESP32                                                                                                  8. כתיבת ספר פרוייקט

חתימת התלמיד: __שלי סלבוטין__

חתימת התלמיד: ____אלכסנדרה ילרינובה____

      תאריך: _27.10.2024___

- ביבליוגרפיה ספרותית :
א. יסודות מדעי המחשב חלק א', חלק ב' בהוצאת מבט לחלונות                                                                            ב. דפי נתונים מהיצרן על הרכיבים השונים במעגל                                                               ביבליוגרפיה אינטרנטית :
א. WOKWI סימולטור

- צוות ההוראה בבית-הספר המטפל בבקשה:
המנחה: שם פרטי: _יוסי  שם משפחה: _חזן__ טל. בבית: _____________ טל נייד: ___0507930920__ דוא"ל:yossi.mitsu@gmail.com
השכלה:_ _מהנדס אלקטרוניקה ומחשבים__ תחום השכלה: ______________ חתימה: _יוסי חזן_
רכז המגמה: שם פרטי: אפרת_ שם משפחה: __דיל__ טל. בבית: _____________ טל נייד: 0524232199 דוא"ל: efrat1705@walla.com
חתימה: _____________________
מנהלת ביה"ס: שם פרטי: אווה  שם משפחה:   טבת    חתימה: _______________
תאריך:_______________ חותמת ביה"ס: _______________________

(סעיף 12 ימולא על-ידי הוועדה לאישור עבודות ופרויקטי גמר בחטיבה העליונה)

- אישור / דחיית הבקשה:

 הבקשה מאושרת

 הבקשה מאושרת. יש להכניס בה את השינויים שלהלן: ______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 יש להכניס בבקשה שינויים כמפורט להלן ולהגישה לאישור מחדש: ______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 הבקשה אינה מאושרת מהנימוק(ים) שלהלן: ____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


יו"ר הוועדה: שם פרטי: ______ שם משפחה: _________ חתימה: _________ תאריך:_______

מבוא

אנו חיים בעידן שבו טכנולוגיה מתקדמת משנה את הדרך בה אנו חיים ומתנהלים ביומיום, ומאפשרת יצירת פתרונות חכמים לבעיות מגוונות. בין הפיתוחים המרגשים והחשובים ביותר נמצאות המערכות האוטונומיות, שמשלבות יכולות של בינה מלאכותית, תקשורת אלחוטית, חיישנים מתקדמים, וניהול אנרגיה יעיל. פרויקט זה מתמקד בפיתוח מערכת של שתי מכוניות חכמות – master ו-slave – המבוססות על בקרי ESP32, אשר יחד יוצרות מערכת מתקדמת המאפשרת תנועה אוטונומית אינטראקטיבית ותיאום בזמן אמת.

המכונית הראשונה, ה-master, משמשת כיחידה המרכזית במערכת. היא מצוידת בחיישני מעקב אחרי פס, המסייעים לה לעקוב אחר מסלול מוגדר מראש ולשמור על יציבות התנועה. בנוסף, באמצעות חיישן מרחק אולטרה-סונייק, היא מזהה מכשולים בסביבתה, ומסוגלת להחליט האם לעצור, לעקוף או למצוא נתיב חלופי, וכל זאת באופן עצמאי. ה-master אינה פועלת לבד – היא מנהלת תקשורת אלחוטית דו-כיוונית עם ה-slave, מעבירה לו מידע על מצב הדרך, המכשולים והפעולות הנדרשות ממנו. בנוסף, היא מסוגלת להתאים את פעולתה לסביבה באמצעות חיישני אור (LDR) המדליקים נורות קדמיות בתנאי תאורה נמוכים, מה שמוסיף אלמנט של בטיחות ונראות.

המכונית השנייה, ה-slave, ממלאת תפקיד משלים במערכת. היא נעה בעקבות ה-master, ומבצעת את ההוראות שהיא מקבלת בזמן אמת. היא שומרת על מרחק בטוח מה-master באמצעות חיישני מרחק אינפרה-אדום, ומגיבה לשינויים במצב הדרך בהתאם להוראות המתקבלות. בנוסף, גם היא מטפלת במצב של תאורה כמו מכונית הMASTER.

הפרויקט מבוסס על שילוב של רכיבי חומרה ותוכנה. ברכיבי החומרה נכללים בקרי ESP32, חיישנים מסוגים שונים (מעקב פס, מרחק, ואור), מנועי DC, מנועי סרבו להגדלת טווח חיישני המרחק, נורות לד לפנסי הרכב, מסכי OLED להצגת נתונים, ושלד רובוטי המדמה רכב. בנוסף, נעשה שימוש בסוללות כספקי כוח, דרייברים למנועים לשליטה מדויקת, ותוכנה שמספקת את הלוגיקה לניהול התקשורת והפעולות בין הרכבים.

מטרת הפרויקט היא להציג דוגמה פרקטית לאופן שבו ניתן לשלב רכיבי חומרה ותוכנה ליצירת מערכת חכמה המתמודדת עם אתגרים טכנולוגיים שונים. הפרויקט ממחיש את הפוטנציאל הטמון ברכבים אוטונומיים וביישומי אינטרנט של הדברים (IoT), תוך מתן דגש על אינטראקציה בין רכיבים שונים, ניהול מידע בזמן אמת, והתאמת התנהגות המערכת לתנאים דינמיים.

בנוסף, הפרויקט מספק הזדמנות להעמיק את הידע בשימוש בבקרי ESP32, תכנון אלגוריתמים חכמים, ואינטגרציה של מערכות חומרה ותוכנה מתקדמות. המערכת שפותחה כאן היא דוגמה לפיתוח טכנולוגי המשלב חשיבה יצירתית עם כלים הנדסיים וטכנולוגיים מתקדמים, תוך התאמה למגמות עתידיות בעולם הרכב והמערכות האוטונומיות.

סכמת מלבנים

מכונית MASTER

מכונית SLAVE

הסבר סכמת מלבנים

בתרשימים ניתן לראות את אופן החיבור של רכיבי המערכת למיקרו-בקר ESP32, המשמש כמרכז העצבים של המערכת. הבקר מבצע עיבוד נתונים מהחיישנים ומוציא פקודות לרכיבי הפלט. כמו כן, הוא אחראי לתקשורת אלחוטית בין שני הרכבים באמצעות פרוטוקול ייעודי.

מכונית MASTER

ESP32: הבקר המרכזי של המערכת. אחראי לעיבוד נתונים, תקשורת וניהול הפעולות השונות.

חיישן פס: מזהה פס על המשטח שמסמל נתיב הנסיעה. פועל במקביל לחיישן של ה-MASTER כדי להבטיח סנכרון בתנועה.

חיישן מרחק אולטרה סוניק: מזהה מכשולים בסביבת הרכב. במידה ומתגלה מכשול, המידע מועבר ל-ESP32 והבקר מחליט לפי הקוד כיצד להתנהל.

מנוע סרוו: מחובר לחיישן המרחק ומסייע בהגברת טווח זיהוי המכשולים.

מנועי DC: מניעים את הרכב בהתאם לפקודות שמתקבלות מ-ESP32.

דרייברים למנועים: אחראים על בקרת המתח והזרם שמסופקים למנועי ה-DC.

LDR (חיישן אור): מתאים את עוצמת התאורה של נורות הלד בהתאם לתנאי האור בסביבה.

נורות לד (פנסים קדמיים): נדלקות באופן אוטומטי כשמתחיל להחשיך, על פי חיישן ה-LDR.

מסך OLED: מציג נתונים רלוונטיים למשתמש, כמו מצב המערכת או התראות.

פרוטוקול בלוטוס: מייצג את התקשורת האלחוטית בין מכונית ה-MASTER ל-SLAVE.

מכונית SLAVE

ESP32: בקר המשמש לשליטה ברכיבי מכונית ה-SLAVE. מקבל הוראות מהמכונית MASTER ומבצע בהתאם.

חיישן פס: מזהה פס על המשטח שמסמל נתיב הנסיעה. פועל במקביל לחיישן של ה-MASTER כדי להבטיח סנכרון בתנועה.

חיישן מרחק (Infrared): מזהה מכשולים קרובים ומתריע עליהם ל-ESP32. עקרו הוא להבטיח על מרחק בטוח בין שני המכוניות משום שאם יהיה מכשול אז המכונית MASTER תודיע על כך למכונית SLAVE

מנועי DC: מניעים את הרכב בהתאם לפקודות שמתקבלות מ-ESP32.

דרייברים למנועים: אחראים על בקרת המתח והזרם שמסופקים למנועי ה-DC.

LDR (חיישן אור): מתאים את עוצמת התאורה של נורות הלד בהתאם לתנאי האור בסביבה.

נורות לד (פנסים קדמיים): נדלקות באופן אוטומטי כשמתחיל להחשיך, על פי חיישן ה-LDR.

מסך OLED: מציג נתונים שמתקבלים מהמכונית MASTER.

פרוטוקול בלוטוס: מאפשר למכונית ה-SLAVE לקבל הוראות בזמן אמת מהמכונית MASTER

שירטוט חשמלי של המערכת

מכונית MASTER

מכונית SLAVE

הסבר סכימה חשמלי

- תצוגתOLED : מופיע בשתי המכוניות

  - מחוברים להדקים SDA ו-SCL המיועדים לתקשורת מסוג I2C.

  - מאפשרים שליחה וקבלה של נתונים בצורה טורית וחוסכים בכמות ההדקים הדרושים במערכת.

- חיישן  LDR: מופיע בשתי המכוניות

  - מחובר חיצונית למקור מתח ואדמה.

  - לא מחוברים ישירות לבקר, אם ברצוננו להשתמש בהם, צריך לחבר אותו להדק 34

- דרייבר למנוע  L298D: מופיע בשתי המכוניות

  - על כל פלט של הרכיב מחוברים שני מנועים שפועלים במקביל, כך שהרכיב שולט בארבעה מנועים: שני מנועים ימניים ושני מנועים שמאליים.

  - הדרייבר מחובר לVCC ולGND ולמנועים

- פס הלדים: מופיע בשתי המכוניות

  - מחובר למערכת ומבצע פעולות בהתאם לכיוון התנועה:

  - בעת נסיעה קדימה: הלדים הקדמיים דולקים באור לבן.

  - בעת נסיעה אחורה: הלדים האחוריים דולקים באור אדום.

  - מחובר לVCC לGND ולהדק 14

- חיישן מרחק אולטרה סוניק: מופיע רק במכונית הMASTER

  - יכול לבצע סיבוב של 180 מעלות בעזרת הסרבו אליו הוא מחובר

  - מאפשר סריקה רחבה של המרחב למניעת מכשולים.

  - מחובר לVCC לGND ולשני הדקים נוספים 9 ו10

- מנוע סרוו: נמצא רק במכונית הMASTER

  - מנוע קטן ומדויק המסוגל לבצע סיבובים בזוויות מוגדרות מראש.

  - משמש לסיבוב של חיישן האולטרה-סוניק, כדי להגדיל את טווח הסריקה.

  - מקבל אותות PWM מהבקר לקביעת זווית הסיבוב.

  - מחובר ל-VCC, GND ולהדק 29.

- חיישן פס IR: מופיע בשתי המכוניות

  - משמש לזיהוי קווים או מכשולים על גבי משטח.

  - פועל באמצעות שידור אור אינפרה-אדום וקבלת החזר ממנו.

  - מחובר ל-VCC, GND ולהדקים אנלוגיים או דיגיטליים, תלוי בצורך.

- 2 חיישן מרחק IR: מופיע רק במכונית הSLAVE

  - מבצע מדידת מרחק באמצעות שידור קרן אינפרה-אדום וקבלת ההחזר ממנה.

  - מדויק יותר מחיישני אולטרה-סוניק למרחקים קצרים.

  - משמש לזיהוי מכשולים קרובים ולמניעת התנגשויות.

  - מחובר ל-VCC, GND ולהדק 5 ו8.

- דרייבר MP3

  - מופיע בשתי המכוניות

  - מנגן את הסאונדים המובנים מראש כרטיס הזכרון לפי פעולת הקוד

  - מטרתו לאמר האם לילה או יום בחוץ לפי רמת האור

בקר של הפרויקט - ESP32

ESP32 הוא שבב מיקרו-בקר מבית Espressif Systems שמיועד לתקשורת אלחוטית, המיקרו בקר מאופיין בחסכוניות בחשמל ובעלות נמוכה. השבב כולל מעבד ליבה כפולה או יחידה במהירות של עד 240 מגה-הרץ ומעבד נוסף לחיסכון באנרגיה. הוא תומך ב-Wi-Fi וב-Bluetooth, מה שמאפשר חיבור למגוון מכשירים אלחוטיים.

בנוסף, ה-ESP32 מכיל מתגי אנטנה מובנים, מגבר מתח, מגבר קליטה ברעש נמוך, מסננים ומודולים לניהול צריכת החשמל. הוא משולב לרוב ב-מעגל מודפס (PCB) ייעודי או בלוחות פיתוח עם חיבורי GPIO ופינים שונים, בהתאם לדגם וליצרן. השבב כולל גם ממשקים כגון UART, SPI, ו-I²C לתמיכה בחיישנים ויכולות אבטחה מתקדמות כמו אתחול מאובטח והצפנה בחומרה

- הסבר כללי על סכמה בלוקים של ESP32-WROOM-32D

סכמה בלוקים היא ייצוג גרפי של הארכיטקטורה הפנימית של המיקרו-בקר ESP32-WROOM-32D. היא מחלקת את המיקרו-בקר למספר בלוקים תפקודיים, כאשר כל בלוק אחראי על פונקציה מסוימת במערכת.

באמצעות הסכמה ניתן להבין את המבנה הפנימי, התכונות והיכולות של המיקרו-בקר, וכיצד מתבצעת התקשורת בין הרכיבים השונים.

היחידות המרכזיות המיוצגות בסכמה

קטגוריה 1: ליבה וזיכרון (Core and Memory)

- תפקידי ליבה:

  - Xtensa LX6 Microprocessors : שני מעבדים (או אחד, תלוי בגרסה) המיועדים לעיבוד נתונים. מתאימים למשימות מרובות ויישומי זמן אמת.

  - ROM : זיכרון לקריאה בלבד לאחסון קוד הפעלה קבוע של המערכת.

  - SRAM : זיכרון מהיר לטיפול זמני בנתונים.

- ניהול צריכת אנרגיה:

  - PMU (Power Management Unit) : יחידת ניהול חשמל לחיסכון באנרגיה וייעול ביצועים.

  - ULP Coprocessor : מעבד צריכת חשמל נמוכה המאפשר פעולות בסיסיות בזמן שהליבה הראשית במצב שינה.

  - Recovery Memory : זיכרון התאוששות לשמירה על נתונים חשובים במקרים של קריסת מערכת.

קטגוריה 2: תקשורת אלחוטית (Wireless Communication)

- Wi-Fi MAC : בקרת תעבורת Wi-Fi ברמת MAC (Media Access Control).

- Wi-Fi Baseband : טיפול באותות Wi-Fi והפיכתם למידע דיגיטלי.

- Bluetooth Link Controller : בקר חיבורי Bluetooth, תומך בתקשורת BLE וקלאסית.

- Bluetooth Baseband : עיבוד אותות Bluetooth.

- RF Receive / Transmit : יחידות לקליטה ושידור אותות רדיו.

- Clock Generator : מייצר אותות שעון לסנכרון תהליכים.

- Switch & Balun : רכיבים פיזיים לשיפור האותות האלחוטיים.

קטגוריה 3: מערכות קוויות (Wired Interfaces)

- SPI (Serial Peripheral Interface) : ממשק להעברת נתונים בין התקנים כמו זיכרון חיצוני או מסכים.

- I2C (Inter-Integrated Circuit) : פרוטוקול תקשורת בין רכיבים על אותה לוח אם.

- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) : ממשק לתקשורת סריאלית עם התקנים חיצוניים.

- SDIO (Secure Digital Input/Output) : ממשק לעבודה עם כרטיסי זיכרון.

- ETH (Ethernet) : ממשק חיבור לרשתות Ethernet.

- TWAI® (Two-Wire Automotive Interface) : ממשק לתקשורת במערכות רכב.

קטגוריה 4: חומרה מתקדמת (Advanced Hardware)

- PWM (Pulse Width Modulation) : ניהול אותות PWM לבקרה על תאורה, מנועים, ועוד.

- DAC (Digital-to-Analog Converter) : ממיר אותות דיגיטליים לאותות אנלוגיים.

- ADC (Analog-to-Digital Converter) : ממיר אותות אנלוגיים לאותות דיגיטליים.

- RMT (Remote Control) : עיבוד נתונים לשליטה על רכיבים חיצוניים.

- Timers : יחידות למדידת זמן וביצוע משימות מבוססות זמן.

- Touch Sensor : ממשק לקריאה מחיישני מגע.

קטגוריה 5: אבטחה (Security)

- SHA (Secure Hash Algorithm) : מימוש אלגוריתם האש להצפנה.

- RSA (Rivest-Shamir-Adleman) : תמיכה בהצפנת מפתחות ציבוריים.

- AES (Advanced Encryption Standard) : מימוש אלגוריתם AES להצפנה מתקדמת.

- RNG (Random Number Generator) : יצירת מספרים אקראיים לשיפור האבטחה.

קטגוריה 6: זיכרון משולב (Embedded Memory)

- Embedded Flash or PSRAM : זיכרון פנימי לאחסון נתונים זמני או קבוע.

- הדקים (Pins)

ההדקים (GPIO, General Purpose Input/Output) ב-ESP32 הם אחד מהמאפיינים המרכזיים של המיקרו-בקר, ומאפשרים תקשורת גמישה עם רכיבים חיצוניים, כמו חיישנים, מנועים, נורות LED, ועוד.

ל-ESP32 יש עד 36 פינים דיגיטליים (GPIO), מתוכם מספר משתנה זמין בהתאם לדגם המודול.

פינים אלה משמשים ככניסות או כיציאות בהתאם לתוכנה.

חלק מהפינים הם רב-תכליתיים, כלומר, יכולים לשמש גם לתקשורת כמו UART, SPI, I²C, PWM או אפילו ADC ו-DAC.

- זיכרון

לESP32 WROOM יש זיכרון פנימי של 520KB SRAM, המשמש לאחסון נתונים זמניים, ו-448KB ROM, המשמש לאחסון מערכת ההפעלה ותוכניות המשתמש. בנוסף, המודול תומך בחיבור זיכרון חיצוני מסוג QSPI Flash בנפח של עד 4MB.

- מתח

ל-ESP32 יש מספר מתחי עבודה חשובים שצריך להכיר:

- מתח כניסה (Vin): ה-ESP32 פועל במתח כניסה של 5v, הניתן להזנה דרך חיבור ה-USB או דרך פין ה-Vin בלוח. מתח זה עובר רגולטור פנימי שמוריד אותו למתח העבודה של הרכיב.

- מתח עבודה פנימי: הרכיב עצמו פועל במתח של 3.3v, המסופק על ידי רגולטור פנימי המובנה בלוח. המתח הזה משמש את כל המעגלים הפנימיים של ה-ESP32.

- מתח I/O: רמות המתח בפינים הדיגיטליים (GPIO) הן 3.3v בלבד, ולכן יש לוודא שכל הרכיבים המחוברים לפינים הללו מותאמים למתח זה. שימוש במתח גבוה יותר (כמו 5v) עלול לגרום נזק לרכיב.

- יציאת 3.3v: הלוח כולל פין שמספק מתח של 3.3v, שניתן להשתמש בו כדי להפעיל רכיבים חיצוניים כמו חיישנים, מסכים או מודולים נוספים.

- ב-ESP32, הרמות הלוגיות עבור פינים דיגיטליים (GPIO) מבוססות על מתח של3.3v . להלן הסבר:

  - 0 לוגי (LOW): 0v עד כ0.8v (תלוי במתח הסף של הרכיב).

  - 1 לוגי (HIGH): בדרך כלל מ2.4v עד 3.3v (או קרוב ל3.3v בהתאם לדיוק המתח).

- צריכת זרם

הESP32 מציע צריכת זרם נמוכה, מה שהופך אותו אידיאלי לשימוש במכשירים ניידים. כאשר הוא פועל בצורה רגילה, צריכת הזרם שלו היא 100mA, ובמצב פעילות גבוהה היא מגיעה ל200mA.

- שיקולים בבחירת הרכיב

סביבת פיתוח נוחה וגמישה :

ה-ESP32 מציע סביבת פיתוח נוחה וגמישה, המתאימה למפתחים מתחילים ומנוסים כאחד. ניתן לתכנת אותו באמצעות Arduino IDE, סביבת פיתוח ידידותית ופשוטה שמאפשרת גישה לספריות רבות המייעלות את העבודה עם חיישנים, מנועים ורכיבים נוספים.

יכולת עיבוד חזקה :

ה-ESP32 כולל מעבד Xtensa כפול ליבה, בעל ביצועים גבוהים שיכול לפעול במהירות של עד 240MHz, עם זיכרון RAM גדול יחסית למיקרו-בקרים אחרים. יכולת עיבוד זו מאפשרת ל-ESP32 להתמודד עם משימות מורכבות כמו עיבוד נתוני חיישנים בזמן אמת, שליטה במנועים ותפעול מערכות תקשורת מרובות. יכולתו לעבד נתונים במהירות ולהריץ משימות במקביל הופכת אותו לאידיאלי לפרויקטים שבהם נדרשת תגובה מהירה ויעילה, כמו מערכות רובוטיקה חכמות ומערכות IoT.

תמיכה בWIFI, בI2C ובBluetooth :

ה-ESP32 מגיע עם מודולים מובנים לתקשורת WiFi ו-Bluetooth, מה שמאפשר חיבוריות אלחוטית נרחבת מבלי להזדקק לרכיבים נוספים. WiFi מאפשר תקשורת בין רכיבים מרוחקים ושליטה במערכת באמצעות אפליקציות ניידות או דפדפנים. ה-Bluetooth מספק גמישות רבה לחיבור למכשירים סמוכים כמו טלפונים חכמים או חיישנים. כמו כן, תמיכתו ב-I²C מקלה על חיבור רכיבים נוספים כמו חיישנים, מסכים ומודולי אחסון, תוך שימוש בממשק פשוט ויעיל. שילוב זה מאפשר פיתוח מערכות מורכבות בקלות ובמהירות.

יעיל בשימוש האנרגיה :

ל-ESP32 יש מצב חיסכון באנרגיה (Deep Sleep Mode), המאפשר לו לפעול בצריכת חשמל מינימלית כשאינו מבצע משימות קריטיות. תכונה זו הופכת אותו לרכיב אידיאלי עבור פרויקטים ניידים או פרויקטים שמסתמכים על סוללה כמו הפרויקט שלנו שעוסק במכוניות אוטונומיות. היכולת לחסוך באנרגיה מבלי לפגוע בביצועים מאפשרת למערכות המבוססות על ESP32 לפעול לאורך זמן ממושך, אפילו בסביבות שבהן אספקת האנרגיה מוגבלת. תכונה זו חשובה במיוחד למערכות IoT כמו שלנו, המחייבות פעולה רציפה ואמינה.

נורת RGB

נורת RGB LED (SMD 5050)

נורת ה RGB LED מסוג  SMD 5050 היא נורה בעלת מבנה קומפקטי ויעיל, המשלב שלוש נורות קטנות בצבעים אדום (Red), ירוק (Green) וכחול (Blue), הממוקמות בתוך גוף נורה אחד.

תכונות טכניות

- מתח הפעלה מומלץ:  5v

- זרם מקסימלי:  60mA

- מתח עבודה אופייני לפי צבע:

  - אדום – 2.4v

  - ירוק – 2.8v

  - כחול – 3.2v

שליטה בצבעים ובבהירות
הנורה תומכת בשליטה על עוצמת ההארה של כל צבע בנפרד, באמצעות פקודות PWM שמאפשרות שינוי עוצמה ב-256 רמות שונות לכל צבע. באמצעות ויסות העוצמה של שלושת הצבעים ניתן ליצור מגוון רחב של צבעים, כולל צבעים משניים המתקבלים משילוב של שני צבעים עיקריים באותה עוצמה:
כאשר כל שלושת הצבעים דולקים במלוא העוצמה, התוצאה היא אור לבן. עם זאת, השגת לבן מדויק דורשת כיול עדין של עוצמות ההארה.

חיבורים בלוח הפרויקט
נורת ה-RGB LED מחוברת לפינים הבאים:

- אדום (R_Led): פין 26

- ירוק (G_Led): פין 27

- כחול (B_Led): פין 2

שימוש בפרויקט

בתחילת הפרויקט, הלד משמש כאמצעי להכרת סביבת עבודה שלנו.

בתחילת העבודה על הפרויקט כדי לוודא כי התקשורת האלחוטית עובדת. עשינו שהלד ישמש כאמצעי להודעה על כך שהתקשורת מתבצעת. כאשר מכונית הסלייב מקבלת הודעה ממכונית המסטר, היא תשלח לו תשובה על כך שקיבלה הודעה, ונוכל לראות זאת במכונית המאסטר על כך שהלד נדלק בצבעים שונים: בפקודה לעצור, כאשר סליב עונה, נדלק צבע כחול. בפקודה סעה, כאשר סליב עונה, נדלק לד הירוק.

לחצנים

בקר ה-ESP32 כולל מספר רב של הדקים (GPIO) שניתן להגדיר כקלט (Input) או פלט (Output). לחצנים מחוברים להדקים 19 ו-23 (בבקר שלנו) משמשים כקלטים דיגיטליים, ומטרתם לקרוא את מצב הלחצן—האם הוא לחוץ (pressed) או משוחרר (released).

עקרון פעולה של הלחצנים

לחצן הוא מתג פשוט שיוצר חיבור (סגירה - LOW) או ניתוק (פתיחה - HIGH) של מעגל חשמלי.

הלחצנים הם במצב  N.O— במצב רגיל פתוח.

כאשר הלחצן נלחץ, ההדק המחובר אליו נקרא כמצב LOW, כאשר הלחצן משוחרר, ההדק נקרא כמצב HIGH אם הופעלה נגד פנימי Pull-up (התנגדות פנימית שמחזיקה את המתח גבוה כאשר אין לחיצה).

תכונות טכניות של GPIO 19 ו-GPIO 23 אליהם מחוברים הלחצנים בפרויקט שלנו

נתמך כקלט דיגיטלי (Input) וכפלט דיגיטלי (Output).

תומך ב-Interrupts (פסיקות) כדי לזהות שינויים במצב הלחצן במהירות.

בעל התנגדות פנימית (Pull-up/Pull-down) ניתנת להגדרה.

מוגדר כN.O

בעיית הרטט

ביישומים רבים באלקטרוניקה משתמשים במתגים כנכנסות המאפשרות שליטה על הפרויקט. רכיבים מכניים מסוג המתגים סובלים מרטט בזמן סגירה ופתיחה של מעגל המתג. כלומר, בסגירה המתג מונע מהמתחות להיצמדות לאסטיקה בין שני המגעים, והתוצאה היא שהמיקרו-בקר עשוי לקלוט מספר פולסים במקום לחיצה אחת בלבד.

פתרונות לבעיית הרטט (Debounce) במתגים:

פתרון חומרה:

שימוש בקבל – חיבור קבל קטן במקביל למתג מסייע בהחלקת האות ומונע שינויים מהירים במתח.

שימוש במעגל חיץ (Schmitt Trigger) – רכיב אלקטרוני שמונע זיהוי שינויים קטנים באות ומאפשר רק שינויים חדים וברורים.

שימוש ברכיבים לוגיים (RS Flip-Flop) – מייצב את המעבר בין מצבים ומונע זיהוי לחיצות מרובות.

פתרון תוכנה:

השהיית קריאה (Delay Debounce) – המתנה קצרה (למשל 5-50ms) לאחר זיהוי לחיצה לפני קריאה נוספת.

בדיקה מחזורית (Polling) – קריאת מצב המתג במספר מחזורים ובדיקת יציבות לפני אישור השינוי.

Interrupt עם טיימר – שימוש בקביעת פסיקה (Interrupt) עם טיימר לבדיקת יציבות המתג לפני שינוי מצב.

שימוש בשילוב של פתרונות חומרה ותוכנה מבטיח תוצאה אמינה יותר בהתאם לצרכי היישום.

שימוש בפרויקט

בשלבים ראשוניים לחצנים משמשים כרכיבים להכרת בקר שלנו. אך בהמשך הוספנו אותם כאמצעי להדלקה של הרכבים, ולכיבוי שלהם.

ניסוי ראשון – 17.9.24

הכרת סביבת העבודה בESP32

שם הניסוי

הכרת סביבת העבודה בESP32

מטרת הניסוי

הפעלת שני צבעים לבחירה של נורית RGB בעזרת לחצנים, שכל אחד מהם תואם לצבע המופעל. ללמוד כיצד לתכנת ולהדליק נורת RGB וכיצד לתפעל לחצנים באמצעות בקר ESP32, תוך שימוש בסימולטור WOKWI. בנוסף, הכרת הסביבה והפונקציות של ה-ESP32.

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- שני לחצנים

- לד RGB

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר(USB)

מהלך הניסוי

שלב ראשון הוא כתיבת קוד של הדלקת שני הצבעים של הRGB בעזרת הלחצנים התאומים

בסימולציה של לחצנים לנורית RGB – תחילה נפתח פרויקט חדש בסביבת העבודה WOKWI ונחבר את כל הרכיבים הדרושים, ביניהם: בקר ESP32, נורית RGB, לחצנים ונגדים. נחבר את נורית ה-RGB לפינים 2, 26 ו-27 של הבקר ולחיבור GND. לאחר מכן, נוודא שהקוד פועל על פי הסימולציה על ידי לחיצה על כפתור "Play" להפעלת הסימולציה.

אופן מעשי - לאחר בדיקת תקינות הקוד בסימולציה, נחבר את כל הרכיבים המתאימים לבקר. נצרוב את הקוד על בקר ה-ESP32 בעזרת כבל USB ותוכנת Arduino IDE, ונעביר את הניסוי מהסימולציה למצב מעשי

מסקנות

במהלך הניסוי למדתי כיצד לתכנת נורת RGB עם תיאום של לחצנים בסביבת ESP32. התהליך כלל שימוש בסימולטור WOKWI לצורך בדיקת הפעולה והווידוא שהקוד פועל כמצופה לפני הצריבה הפיזית לבקר. ובכך גם למדתי עוד על התוכנה והבקר.

הניסוי גם חיזק את ההבנה לגבי חשיבות החיבור הנכון של הנורה לרכיבי ה-ESP32. הפעלת הסימולציה הוכיחה שהקוד תקין והחיבורים שבוצעו תואמים את הקוד שכתבתי. לאחר הצריבה הפיזית, הנורה פעלה בהתאם לציפיות, מה שמראה שהקוד עבד כראוי גם במציאות ולא רק בסימולציה.

בנוסף, הוכחתי את יכולתי להשתמש בתוכנת Arduino IDE כדי לצרוב קוד לבקר ולהפעיל אותו.

תוצאות

הקוד הופעל בהצלחה, וניתן לראות את הפעלת צבעי הנורה.

- סימולציה בWOKWI

https://wokwi.com/projects/417701996484818945

- קוד התוכנית

#define bluePin 2

#define redPin 26

#define greenPin 27

#define redButton 19

#define blueButton 23

void setup() {

// Initialize all LEDs as output

pinMode(redPin, OUTPUT);

pinMode(greenPin, OUTPUT);

pinMode(bluePin, OUTPUT);

// Initialize buttons with internal pull-up resistors

pinMode(redButton, INPUT_PULLUP);

pinMode(blueButton, INPUT_PULLUP);

// Turn all LEDs off initially

digitalWrite(redPin, LOW);

digitalWrite(greenPin, LOW);

digitalWrite(bluePin, LOW);

}

void loop()

{

// Check if the red button is pressed

if (digitalRead(redButton) == LOW)

{

// Turn on red LED and turn off the others

digitalWrite(redPin, HIGH);

digitalWrite(greenPin, LOW);

digitalWrite(bluePin, LOW);

}

// Check if the blue button is pressed

else if (digitalRead(blueButton) == LOW)

{

// Turn on blue LED and turn off the others

digitalWrite(redPin, LOW);

digitalWrite(greenPin, LOW);

digitalWrite(bluePin, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(redPin, LOW);

digitalWrite(greenPin, LOW);

digitalWrite(bluePin, LOW);

}

}

- סימולציית גלים

בסימולציית גלים שעשינו, ראינו שברגע הלחצה על אחד מהלחצנים, הצבע הרצוי נדלק באותו פרק זמן כמו שהלחצן היה לחוץ. בנוסף, ראינו שהלחצנים הם באמת normally open כאשר הם תמיד בHIGH ובזמן הלחיצה הם בLOW.

כפתור האדום

כפתור הכחול

- סרטונים

ניסוי בסימולציה: https://youtu.be/9KMpwVLzaMc

ניסוי מעשי: https://youtu.be/wdGn2Nf8SdI

I2C תקשורת

פרוטוקול I²C הוא פרוטוקול תקשורת טורית סינכרוני נפוץ, שתוכנן לחיבור רכיבים דיגיטליים במעגלים אינטגרטיביים. הפרוטוקול פותח בשנות ה-80 על ידי חברת Philips, שכיום ידועה כחברת NXP. מטרתו היא לאפשר תקשורת קלה ויעילה בין רכיבים על אותו לוח, והוא מהווה פתרון מועדף במגוון יישומים כגון אבטחת תקשורת במכשירים ניידים, מערכות תקשורת ברכבים, רכיבי אחסון נתונים ובקרת חומרה במחשבים ושרתים.

I²C מתאים במיוחד לחיבור חיישנים, צגים קטנים ורכיבים נוספים בפרויקטים אלקטרוניים, תעשייתיים ובמוצרי צריכה. במערכת המבוססת על פרוטוקול זה, המיקרו-בקר משמש בדרך כלל כ-Master, האחראי על ניהול ובקרה על התקשורת עם רכיבי Slave.

הפרוטוקול משתמש בשני קווים עיקריים להעברת מידע:

1. SDA (Serial Data) - קו הנתונים להעברת המידע.

2. SCL (Serial Clock) - קו השעון המשמש לסנכרון התקשורת.

להלן תרשים המתאר את מבנה החיבור לפרוטוקול

כתובות בפרוטוקול I²C

כל רכיב Slave במערכת מוגדר עם כתובת ייחודית המאפשרת למיקרו-בקר (Master) לפנות אליו ישירות, מה שמאפשר חיבור רכיבים מרובים על אותו Bus מבלי לגרום להתנגשויות בתקשורת.

כתובות בפרוטוקול I²C הן בדרך כלל באורך של 7 סיביות, המאפשרות עד 128 כתובות שונות (2^7). עם זאת, שתי כתובות שמורות לשימושים מיוחדים, כך שהמספר האפקטיבי של הכתובות הזמינות הוא 126. בנוסף, קיימת אפשרות להשתמש בכתובות מורחבות באורך 10 סיביות, המאפשרות עד 1024 כתובות ייחודיות.

מבנה הפרוטוקול I²C

האותות SDA ו-SCL נמצאים במצב '1' לוגי כאשר ה-Bus במנוחה, והשידור בפרוטוקול מתבצע בשיטת MSB First. קו הנתונים (SDA) יכול להשתנות רק כאשר קו השעון (SCL) נמצא במצב '0'.

שלבי תקשורת בפרוטוקול I²C

1. תנאי התחלה (Start Condition) - ה-Master מוריד את קו SDA למצב '0' בעוד שקו SCL נותר במצב '1'. זה מסמן תחילת תקשורת.

2. שליחת כתובת וסיבית קריאה/כתיבה - ה-Master שולח את כתובת ה-Slave וסיבית לציון קריאה (1) או כתיבה (0).

3. אישור (ACK) - ה-Slave מאשר קבלת הנתונים על ידי הורדת קו SDA למצב '0'. אם אין אישור (NACK), זה מסמן שהתקשורת נכשלה.

4. העברת נתונים - הנתונים מועברים במקטעים של 8 סיביות, כאשר כל מקטע מלווה באישור (ACK).

5. תנאי סיום (Stop Condition) - ה-Master מעלה את קו SDA למצב '1' בזמן שקו SCL נשאר במצב '1', מה שמסמן סיום התקשורת.

תמיכה ב-I²C במיקרו-בקר ESP32

מיקרו-בקר ESP32 כולל תמיכה מובנית בפרוטוקול I²C, עם גמישות רבה בבחירת הפינים לחיבורי SCL ו-SDA. ברוב המקרים, הפינים המועדפים הם GPIO21 (SDA) ו-GPIO22 (SCL). ניתן להגדיר כמעט כל פין כ-SDA או SCL, מה שמקל על התאמת החומרה.

יתרונות השימוש ב-ESP32 לתקשורת I²C

1. תמיכה במצבים מרובים - ניתן להגדיר את ה-ESP32 כ-Master או Slave בהתאם לצורך.

2. מהירויות שונות - הפרוטוקול תומך במגוון מהירויות. דבר זה מאפשר גמישות בהתאם לסוג ההתקן והבקר.

3. גמישות בחיבור - ניתן להגדיר כל פין כ-SCL או SDA, המאפשר התאמה לצרכים שונים.

שימושים נפוצים בפרוטוקול I²C

I²C משמש במגוון רחב של יישומים, כולל חיבור חיישנים, מסכים קטנים, מודולים לזיהוי טביעות אצבע, RTC (שעונים בזמן אמת), רכיבי זיכרון EEPROM ורכיבים נוספים. הוא מציע פשטות, יעילות ומהירות גבוהה, מה שהופך אותו לאידיאלי לפרויקטים עם מיקרו-בקרים דוגמת ESP32.

שימוש בפרויקט

ישנם רכיבים בפרויקט שלנו שדורשים תקשורת זו, לדוגמה תצוגת Oled.

מסך OLED

מסכי OLED מבוססים על טכנולוגיה בה שכבות אורגניות פולימריות מפיקות אור כאשר עובר בהן זרם חשמלי. בניגוד לצגי LCD, מסכים אלו אינם דורשים תאורה אחורית, מה שמוביל לצריכת זרם נמוכה יותר, עיצוב דק וקומפקטי, וניגודיות גבוהה במיוחד עם צבעים עשירים ושחורים עמוקים. יתרון זה נובע מכך שכל פיקסל במסך OLED הוא מקור אור עצמאי שניתן להפעילו או  לכבותו בנפרד.

יתרונות של מסך הOLED

- בהירות גבוהה

- ניגודיות מעולה

- צבעים עשירים

- יכולת הצגת מידע ברור גם באור יום

חיבור מסך OLED בתקשורת I2C

מסך OLED משתמש בפרוטוקול תקשורת I2C, המאפשר חיבור פשוט ויעיל עם מיקרו-בקרים. הפרוטוקול דורש:

SDA (Data): העברת נתונים.

SCL (Clock): סיגנל שעון לסנכרון הנתונים.

למסכים אלו כתובת ייחודית שבבקר שלנו היא 0x3C לזיהוי בתקשורת.

פרוטוקול I2C יעיל במיוחד, מכיוון שהוא משתמש בשני חוטים בלבד, ומאפשר למספר התקנים לחלוק את אותם הקווים.

גודל המסך

המסך בגודל 1.3 אינץ עם רזולוציה של 64X128 פיקסלים

ספריות וקוד לפיתוח עם OLED

עבודה עם מסך OLED דורשת שימוש במספר ספריות עזר:

SPI – פרוטוקול לתקשורת טורית מהירה.

Wire – ספרייה לעבודה עם פרוטוקול I2C.

Adafruit_GFX – ספרייה גרפית לתצוגה.

Adafruit_SH110X – ספרייה ייעודית למסכים עם בקר SH1106/SH110X.

מתודות עיקריות לעבודה עם מסך OLED

Adafruit_SH1106G  היא פונקציה המשמשת ליצירת אובייקט מסוג Adafruit_SH1106G. הפונקציה מקבלת את גודל המסך (רוחב וגובה), רפרנס לאובייקט תקשורת טורית וערך קבוע מוגדר.

begin היא מתודה המשמשת לאתחול המסך. היא מקבלת את כתובת רכיב ה-OLED בתקשורת טורית, שבדרך כלל הכתובת היא 0x3C, ומשתנה בוליאני שמציין האם לבצע אתחול מחדש או לא. מומלץ להפעיל אתחול מחדש כדי להבטיח תפקוד תקין של המסך.

clearDisplay היא מתודה לניקוי המסך כולו. פעולה זו מוחקת את כל התוכן המוצג ומכינה את המסך לתצוגה חדשה.

setTextSize  היא מתודה המשמשת לקביעת גודל הטקסט שיוצג במסך. ניתן לבחור גודל טקסט בטווח של 1 עד 5, כאשר גודל גדול יותר מציג טקסט ברור ובולט יותר.

setTextColor היא מתודה המאפשרת להגדיר את צבע הטקסט שיוצג על המסך. ניתן להשתמש בצבעים הזמינים המותאמים לסוג המסך.

setCursor היא מתודה המגדירה את מיקום התחלת הכתיבה על המסך. המתודה מקבלת שני ערכים המייצגים את המיקום בציר ה-X ובציר ה-Y. ערכים אלו חייבים להיות בטווח הגודל של המסך כדי להבטיח שהטקסט יוצג במקום הרצוי.

display היא מתודה המשמשת לעדכון המסך. לאחר ביצוע שינויים, יש להפעיל מתודה זו כדי לטעון את הנתונים החדשים ולהציגם בפועל.

print היא מתודה המשמשת להדפסת טקסט או ערך מספרי ישירות על המסך. היא מאפשרת להציג מידע בזמן אמת ולהתאים את התוכן המוצג בצורה פשוטה ויעילה.

חשוב לזכור כי בקוד על מנת לגשת למתודות הללו עלינו ליצור את האובייקט של מסך הOLED עם הערכים הנכונים. זה נעשה על ידי פונקציית הבנאי Adafruit_SH1106G

שימושים בפרויקט שלנו

בפרויקט שלנו אנחנו מציגות על הOLED את המידע מהחיישנים, כמו מחיישן מרחק אולטראסוני – מה המרחק מהמכשול. בנוסף, הודעות למשתמש על מצב התקשורת לדוגמה. גם כן, לפעמים השתמשנו במסך הOLED כדי לבדוק פונקציונליות של פיצ'רים שונים כאשר אנחנו משתמשות בסוללה ואין חיבור למסך הסריאלי ולכן אין אופציה להדפיס עליו.

ניסוי שני – 10.11.24

שם הניסוי

מסך OLED והצגת 2 מחרוזות

מטרת הניסוי

להכיר את הפונקציונליות של הOLED. לעשות זאת תוך שימוש בסימולטור  WOKWI ובאופן מעשי בעזרת ArduinoIDE בנוסף, הכרת הסביבה והפונקציות של ה-ESP32.

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- תצוגת Oled

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר(USB)

מהלך הניסוי

תחילה נכתב תוכנית בשפת סי לבקר ESP32 לכתיבת שתי מחרוזות על גבי מסך הOLED:  המחרוזת הראשונה תתחיל ממיקום 2 בציר אופקי ובמיקום 10 בציר אנכי. המחרוזת השנייה בגודל גופן 2, תתחיל ממיקום 5 בציר האופקי ובמיקום 25 בציר האנכי.

ניסוי סימולציה: נפתח פרויקט חדש בסביבת עבודה WOKWI ונבחר בבקר ESP32. נוסיף את כל הרכיבים הנדרשים לסימולציה: OLED. נעתיק את הקוד, נלחץ על "Play" להפעלת הסימולציה ונוודא שהמערכת מתפקדת בהתאם לציפיות, כלומר – ישנה הצגה על הOLED של השם והשם משפחה בהגדרות המתאימות.

ניסוי מעשי: נעתיק את הקוד ל-Arduino IDE ונצרוב את הקוד לבקר ה-ESP32. נוודא שהקוד תקין, ונחבר את כבל ה-USB מהמחשב לבקר לצריבה. לאחר הצריבה, נבדוק את פעולת התצוגה על מסך ה-OLED, ונאשר שהמחרוזות מוצגות במיקומים ובגודל הפונט שהוגדרו.

מסקנות

במהלך הניסוי למדנו כיצד להציג מידע על גבי מסך ה-OLED עם ESP32. התהליך כלל שימוש בסימולטור WOKWI לבדיקת הקוד והווידוא שהוא פועל כמצופה לפני הצריבה לבקר, תוך חיסכון בזמן ובמשאבים. בנוסף, הוכחנו את יכולתנו להשתמש בתוכנת Arduino IDE כדי לצרוב קוד לבקר ולהפעיל אותו.

חשוב מאוד!! לאחר ניסוי וטעייה הבנו שעל מנת שהתכונית לעבוד עלינו להוריד את הספריות המתאימות לסביבת תוכנית, בין אם זה ArduinoIDE ובין אם זה WOKWI. הספריות שצריך להוריד הן Adafruit_GFX.h ו Adafruit_SH110X.h

תוצאות

ניתן לראות את ההודעה הרצויה שלנו על מסך הOLED.

- סימולציה בWOKWI

https://wokwi.com/projects/417702106387135489

- קוד התוכנית

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SH110X.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels

#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels

#define OLED_RESET -1    // Reset pin (-1 if sharing Arduino reset pin)

#define i2c_Address 0x3C // Default I2C address for 128x64 OLED display

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

void setup()

{

// Initialize the display

display.begin(i2c_Address,true);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SH110X_WHITE);

// Display first string

display.setTextSize(1); // Standard font size

display.setCursor(2, 10); // Horizontal, vertical position

display.println("Shelly and Sasha");

// Display second string

display.setTextSize(2); // Larger font size

display.setCursor(5, 25); // Adjusted position

display.println("Students");

display.display(); // Show on OLED

}

void loop()

{

}

- סרטונים

ניסוי בסימולציה: https://youtu.be/2nqgFSWv6K8?si=hSnWYEGjIcYHkqTC

ניסוי מעשי: https://youtu.be/03XGB-GbwOo?si=YCfwP7f4GBuGxBzu

חיישן מרחק Ultrasonic

חיישן אולטראסוני HC-SR04 משמש למדידת מרחק של עצמים. הוא בנוי ממשדר ומקלט: המשדר שולח גלי קול בתדר של 40KHz שאינם נשמעים לאוזן האנושית. גלי הקול נעים באוויר, פוגעים בעצם כלשהו, ומוחזרים למקלט. הזמן שלוקח לגל הקול לעבור את המרחק הלוך וחזור משמש לחישוב המרחק בין החיישן לעצם.

תכונות טכניות

- מתח עבודה – V5

- זרם עבודה – mA15

- טווח מדידה – 2cm ~ 300cm

מבנה ופעולה

רכיבי החיישן

- משדר -  שולח את האות הקולי בתדרי אולטראסוני

- מקלט -  קולט את האות החוזר

התרשים הבא הוא תרשים הזמנים ותהליך הפעולה של החיישן

- הפעלת הTrigger כדי להתחיל את תהליך המדידה, יש להפעיל את כניסת ה Trigger של החיישן. נשלח פולס לוגי '1' למשך 10 מיקרו-שניות

- שידור פולסים לאחר הפעלת ה ,TriggerהESP32 של החיישן שולח סדרה של שמונה פולסים בתדר של  40KHz.

- מצב הEcho מיד עם סיום שידור הפולסים, יציאת ה Echoעולה למצב לוגי '1', מצב זה מסמן שהחיישן מחכה לEcho מהעצם מולו

- קליטת הEcho כאשר המקלט מזהה את ההחזר מהעצם, יציאת הEcho יורדת ממצב לוגי '1' למצב לוגי '0'. שינוי מצב זה מציין שסיגנל ההחזר נקלט בהצלחה.

- Timeout לחוסר אובייקטים אם לא זוהה החזר, יציאת ה Echoתחזור למצב לוגי '0' לאחר 30 מילי-שניות.

חישוב המרחק

הנוסחה לחישוב מרחק: X = V × t

גלי הקול נעים באוויר במהירות של 343 מטר לשנייה. מכיוון שמהירות זו קבועה, ניתן לחשב את המרחק על פי הנוסחה הפיסקלית לחישוב מרחק. בהמרת הגדלים ליחידות מידה תואמות, נגלה שהקול עובר סנטימטר אחד במשך 29.15 מיקרו-שניות. על כן, בגלל שאנחנו מחשבים את המרחק של הגל הלוך חזור אנחנו נכפיל את זמן זה פי 2. לפיכך, ניתן לחשב את המרחק באמצעות הנוסחה:

Distance[cm]= Time[µSec] / 2x29.15

שימושים בפרויקט שלנו

הרכב הקדמי (מאסטר) הוא בעל חיישן זה. חיישן אולטראסוני יקלוט מידע מהסביבה – האם יש משהו בדרכו או לא, בלי עצירה. ככה בעזרת חיישן זה, מכונית הראשונה תדע מתי יש מכשול מולה ומתי היא צריכה לעצור ולהודיע למכונית מאחורה גם כן על עצירה.

ניסוי שלישי – 27.11.24

שם הניסוי

קליטת מידע מהחיישן מרחק Ultrasonic והצגת המידע על מסך הOled.

מטרת הניסי

ללמוד על החיישן מרחק Ultrasonic, את עופן פעולתו ועל הצגת מידע מחיישן על גבי תצוגת הOled.

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- תצוגת Oled

- חיישן מרחק Ultrasonic

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר(USB)

מהלך הניסוי

מתחילים ניסוי מהסימולציה בתוכנה WOKWI ששם פותחים פרויקט חדש. בוחרים את הרכיבים הדרושים: בקר ESP32, מטריצה, תצוגת Oled, חיישן מרחק Ultrasonic. מחברים את הרכיבים לבקר דרך מטריצה; מסך הOled: SDA להדק 22, SCL להדק 21, לאדמה ולמתח. Ultrasonic: ECHO להדק 33, TRIGER להדק 32, לאדמה ולמתח. אחרי שעשינו את כל החיבורים, התחלנו כתיבת קוד התוכנית. בסיום, הרצנו את התוכנית ושינינו את המרחקים בסימולציה כדי שנוחל לראות על מסך את התוצאות.

אחרי שראינו שהכל עבד בסימולציה, עברנו לחלק המעשי. בחלק המעשי חיברנו את התצוגה ואת החיישן לבקר דרך אותו ההדקים כמו בסימולציה. העברנו את הקוד לתוכנה Arduino IDE וחיברנו בין הבקר למחשב בעזרת כבל USB כדי לצרוב את התוכנית. לאחר צריבה לקחנו דף והתחלנו להזיז אותו במרחקים שונים מהחיישן כדי לראות את תוצאות הניסוי.

תוצאות

כאשר הזזנו את הדף(המכשול) מול החיישן, הוא קלת את המרחק שהדף נמצא ממנו, והציג את זה ישר על מסך הOled. התוצאות הוצגו ביחידת סנטימטר.

בעיות שנוצרו

לפני ניסוי זה לא ידענו איך לעבוד עם חיישן Ultrasonic, ולכן היינו צריכות לחקור על חיישן זה: לאיזה הדקים הוא מחובר, איך פועל, איך להגדיר אותו ולקבל מידע ממנו.

מסקנות

הצלחנו להתנסות עם החיישן מרחק וגם עם תצוגת OLED. למדנו לשלב אותם יחד, ולראות איך אפשר לקלות מידע מחיישנים ולהציג את המידע באופן מעשי על המסך.

- סימולציה בWOKWI

https://wokwi.com/projects/417704377996250113

- קוד התוכנית

#include <Wire.h> //library which facilitates I2C communication used for the OLED

#include <Adafruit_GFX.h> //library for graphics functions

#include <Adafruit_SH110X.h>

#define i2c_Address 0x3c // Screen address

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); // Creating an object for communication with the screen

#define triger_Pin 32

#define echo_Pin 33

void setup()

{

display.setTextColor(SH110X_WHITE); // Setting font color

display.setTextSize(1.5);  // Setting font size

display.begin(i2c_Address,true); // Initializing

display.clearDisplay();

pinMode(triger_Pin, OUTPUT);

pinMode(echo_Pin, INPUT);

}

void loop()

{

// Activating the trigger signal

digitalWrite(triger_Pin, LOW); // Resetting the trigger

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(triger_Pin, HIGH); // Activating the trigger

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(triger_Pin, LOW); // Resetting the trigger

// Calculating the distance

float Duration = pulseIn(echo_Pin, 1);

float space = Duration/58.0;

// Displaying data on screen

display.clearDisplay();

display.setCursor(1, 10);

display.print("Distance: ");

display.print(space);

display.print("cm");

display.display();

}

- סימולציית גלים

בסימולציית גלים הצלחנו לבדוק את המרחק שהחיישן מזהה. סמנו מכשול במרחק של בערך 15 ס"מ ובדקנו בעזרת סימולציית גלים האם המרחק הוא תקין.

הפולס נמשך במשך 875.625 מיקרו שניות. לפי הנוסחה של חישוב מרחק: Distance[cm]= Time[µSec] / 2x29.15

- סרטונים

ניסוי בסימולציה: https://youtu.be/Mea0tX2Irt8?si=Bnf15S-gigdUX9pZ

ניסוי מעשי: https://youtu.be/dQDVJ9cKHqA?si=P3pIopjcgpG8WNUk

DC Motor

מנוע זרם ישיר –Dc motor  , הוא מכשיר שנועד להמיר אנרגיה חשמלית לתנועה מכנית באמצעות אינטראקציה של שדות מגנטיים. המנוע מורכב משני רכיבים עיקריים – סטטור ורוטור.

רוב המנועים מייצרים תנועה סיבובית, אך יש גם מנועים שמייצרים תנועה בקו ישר. כדי לגרום למנוע לנוע צריך כח מניע. הכח המניע של מנועים חשמליים הוא כח מגנטי. ליתר דיוק הוא כח מגנטי שנוצר כתוצאה מזרימת אלקטרונים בחוט מוליך (כח לורנץ) ולכן המנועים החשמליים מבוססים על אלקטרו-מגנט.

מבנה המנוע

סטטור Stator  –

הסטטור הוא החלק החיצוני והקבוע במנוע, שמייצר את השדה המגנטי הדרוש לסיבוב הרוטור.

רוטור – Rotor

הרוטור הוא החלק המסתובב במנוע שמחובר לציר (Shaft).

מבנה :מורכב מליבה מברזל רך שעליה מלופפים סלילי נחושת.

תפקיד: קבלת זרם חשמלי דרך המברשות, יצירת שדה מגנטי מתחלף שמגיב לשדה של הסטטור, וגורם לסיבוב.

ציר :(Shaft) מחובר לרוטור ומעביר את התנועה הסיבובית למכשיר החיצוני, כמו גלגלים.

קומוטטורCommutator –

רכיב שמחובר לרוטור, מאפשר שינוי כיוון הזרם בסלילים על מנת לשמור על סיבוב רציף.

מבנה: טבעת מפוצלת לשני חצאים (או יותר), כל חצי מחובר לסליל שונה ברוטור.

תפקיד: בכל חצי סיבוב הוא מחליף את כיוון הזרם בסלילים, מה שמונע מהרוטור להיתקע ומאפשר סיבוב רציף.

מברשות (Brushes) – מוליכי הזרם

מקבלות זרם חיצוני, ובקצותיהן יש חלקי פחם גמישים שבאים במגע עם קומוטטור ומעבירים לו את הזרם.

תכונות טכנית

- זרם מקסימלי : עד 0.6mA

- צריכת מתח : 3V – 6V

- החלפת קוטביות לנסיעה קדימה ואחורה: אחת התכונות המרכזיות של ה-L293D היא היכולת לשנות את כיוון סיבוב המנוע, דבר המאפשר נסיעה קדימה ואחורה. פעולה זו מתבצעת באמצעות מבנה פנימי של גשר H, המורכב מארבעה טרנזיסטורים המתפקדים כמפסקים. בכל פעולה של המנוע, פועלים שני טרנזיסטורים מנוגדים, מה שמאפשר לזרם לעבור בכיוונים שונים ובכך לשנות את כיוון הסיבוב של המנוע.

שיקולים לבחירת הרכיב

מנוע DC מסתובב סביב צירו קבוע, לא כמו מנוע סרבו לדוגמה, שמסתובב בזוית המוגדרת לו. בנוסף, ניתן לשנות את מהירות המנוע DC בעזרת אפנון רוחב פס, שזה עוזר לנו לשלות על מהירות הנסיעה במצבים שונים.

שימושים בפרויקט שלנו

בפרויקט שלנו, מנועי DC משמשים כמנועים לגלגלים של המכוניות. הם מאפשרים נסיעה קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה.

PWM – Pulse Width Modulation

אפנון רוחב פס

אפנון רוחב פס (PWM) הוא טכניקה לשינוי עוצמת האות או הזרם על ידי שליטה ברוחב הפולסים של אות מחזורי.

במערכות חשמליות המבוססות על אפנון רוחב פס (PWM) מועבר לצרכן אות גל ריבועי מחזורי. שליטה על חובת המילוי (Duty Cycle) של האות מאפשרת לשנות את המתח הממוצע שמגיע לצרכן. שיטה זו נפוצה לשימוש במנועיDC , מנועי RC-Servo ומערכות חשמליות נוספות. בפרויקט שלנו יש צורך בשיטה זו לשינוי מהירות של מנועי DC.

כיצד זה עובד

PWMמשתמש באות מחזורי בתדר קבוע, ומבצע אפנון על ידי שינוי רוחב הפולס הפעיל בזמן מחזור. האות מורכב מרצף פולסים שהיחס בין זמן הפולס הפעיל (ON) לבין זמן המחזור כולו נקרא חובת מילוי (Duty Cycle).

לדוגמה:

חובת מילוי של 50% משמעה שהפולס פעיל חצי מהזמן בכל מחזור.

חובת מילוי של 25% משמעה שהפולס פעיל רבע מהזמן.

כאשר הפולס רחב יותר, האנרגיה המועברת בממוצע גבוהה יותר, ולהפך.

יתרונות הPWM

יעילות אנרגטית גבוהה
בניגוד לשיטות המרה אחרות (כמו המרת מתח באמצעות נגדים), ב-PWM כמעט ואין איבודי חום, מכיוון שרוב המערכות עוברות בין מצב "ON" ו-"OFF" בלי להיות במצב ביניים.

דיוק גבוה
ניתן לשלוט בדיוק רב בעוצמה או במתח המועבר באמצעות שינוי חובת המילוי.

שימושים בפרויקט שלנו

אנו משתמשים בפונקיונליות הPWM בעבודה עם סוללה. הסוללה מספקת מתח גבוה יותר מהמחשב ולכן עם הסוללה הרבה רכיבים פועלים מהר מדי, כגון המנועי DC. לכן כדי לטפל בבעיה זו אנו הגדרנו מהירות נמוכה יותר.

דרייברL289  למנועי DC

בפרויקטים רבים הכוללים מנועים חשמליים, יש צורך בבקרת הספק ומתח כדי לשלוט על כיוון ומהירות הסיבוב של המנועים. דרייבר L298 הוא אחד הרכיבים הפופולריים ביותר המשמשים לשם כך, בעיקר בשל היכולת שלו לשלוט על שני מנועים במקביל ולתמוך במתחי עבודה גבוהים יחסית .

תפקיד הדרייבר L298

בקרי מסוג מיקרו-בקר כמו ESP32 אינם מסוגלים לספק את הזרם והמתח הנדרשים למנועי DC ישירות, ולכן נדרש דרייבר מנועים כדוגמת L298, שתפקידו לשמש כמגבר ולשלוט בהספק המסופק למנועים L298 .מאפשר שליטה בכיוון הסיבוב של המנוע על ידי שימוש בגשר H ומספק בקרה על המהירות באמצעות אפנון רוחב פולסים (PWM)

אופן הפעולה בקצרה

שליטה על כיוון הסיבוב – הדרייבר מקבל שני אותות לוגיים לכל מנוע (IN1, IN2 למנוע הראשון ו-IN3, IN4 למנוע השני). השינוי בקלטים קובע אם המנוע יסתובב קדימה, אחורה או יעצור.

שליטה על מהירות הסיבוב – ניתן לחבר אות PWM (ממספרת רוחב פולסים) לפין Enable של כל מנוע, וכך לקבוע את המהירות.

הגנה על המיקרו-בקר – הדרייבר מאפשר חיבור מנועים ישירות למתח גבוה (למשל 12V), תוך שמירה על המיקרו-בקר (ESP32, Arduino וכו') שמספק רק אותות בקרה.

תכונות טכניות

- מתח עבודה:

  - מתח כניסה : 5v

  - מתח למנועים : 4.5v עד 46v

- זרם עבודה:

  - זרם מקסימלי רציף לכל ערוץ: 2A

  - זרם שיא (למשך קצר): עד 3A

שימושים של L298 בפרויקט שלנו

בפרויקט שלנו, אנו משתמשים בדרייבר L298 כדי לשלוט על תנועת מנועים חשמליים, במיוחד במכונית האוטונומית. השימוש ברכיב מאפשר לנו:

- לקבוע את כיוון התנועה של הרכב (קדימה / אחורה / סיבוב שמאלה / ימינה).

- לווסת את מהירות הנסיעה של הרכב באמצעות PWM.

- לשלב חיישנים שונים (כגון חיישני קרבה וחיישני קו) כדי להגיב לסביבה באופן דינמי.

ניסוי רביעי – 10.12.24

שם הניסוי

הפעלת מנועי DC במהירות שונה.

מטרת הניסי

להכיר את המנועי DC, להפעיל אותם לנסיעה קדימה, לשנות את מהירות הסיבוב ולהציג על מסך הOLED את המהירות שאיתה מסתובבים הגלגלים.

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- מנועי DC

- תצוגה Oled

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר(USB)

מהלך הניסוי

התחלנו בזה שחקרנו על המנועים, איך הם מחוברים, לאיזה הדקים, באיזה פונקציות והגדרות להשתמש. אחרי זה, למדנו על אפנון רוחב פס(PWM) שבעזרתו אנחנו משנות את מהירות הגלגלים.

אחרי שעשינו את המחקר, עברנו לכתיבת קוד בתוכנה שאתה אנחנו עובדים Arduino IDE. הבקר צריך לקבל תו + או – לשינוי מהירות, ולנסוע בכיוון קבוע: קדימה, לפי שינוי מהירות. גם כן הוספנו הצגת הודעה עם ערך המהירות על תצוגת OLED כדי שנוכל לראות עם איזה מהירות מסתובבים הגלגלים.

אחרי שכתבנו את הקוד, העברנו אותו לכרטיס שלנו. בעזרת מסך הטורי שלחנו מידה: את התווים לשינוי מהירות, וראינו איך שהסיבוב נהייה יותר מהיר או איטי.

תוצאות

כאשר הקלדנו + המהירות עלתה, היה ניתן לראות שהגלגלים מסתובבים יותר מהר. אם הקלדנו -אז המהירות ירדה והתנוע הייתה יותר איטית. בנוסף, ראינו על מסך OLED את המהירות סיבוב של הגלגלים.

בעיות שנוצרו

לא יכולנו לבצע סימולציה לפני ניסוי המעשי, מכיוון שהרכיבים הדרושים לא נמצאים בתוכנת Wokwi. לכן היינו צריכות ישר להתחיל מהחלק המעשי ולא יכולנו לבדוק את עצמנו לפני.

מסקנות

למדנו איך להשתמש באפנון רוחב פס, איך להפעיל מנועים המשמשים לנו לסיבוב הגלגלים, ולשנות את מהירותם. בנוסף, הבהנו שאם נרצה לשנות מהירות המנועים או הועצמה של נורות, נוכל לעשות זאת ידנית, איך שעשינו בניסוי זה. או להגדיר את זה בהתחלה לעוצמה מסוימת.

- קוד התוכנית

#include <Wire.h> //library which facilitates I2C communication used for the OLED

#include <Adafruit_GFX.h> //library for graphics functions

#include <Adafruit_SH110X.h>

#define i2c_Address 0x3c

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

#define Motor_B1 12

#define Motor_F1 13

#define Motor_B2 4

#define Motor_F2 25

#define Resolution 8  // PWM resolution set

#define Freq 1000  // PWM frequency set to 1000 Hz

//PWM channels for each motor

#define PWM_CHANNEL_B1 0

#define PWM_CHANNEL_F1 1

#define PWM_CHANNEL_B2 2

#define PWM_CHANNEL_F2 3

void setup()

{

Serial.begin(9600);

// Configures PWM channels for each motor pin with specified frequency and resolution

ledcAttachChannel(Motor_B1 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_B1);

ledcAttachChannel(Motor_F1 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_F1);

ledcAttachChannel(Motor_B2 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_B2);

ledcAttachChannel(Motor_F2 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_F2);

display.setTextColor(SH110X_WHITE); // Sets text color to white on the OLED display

display.setTextSize(1.5);           // Sets the text size to 1.5 times the normal size

display.begin(i2c_Address,true);    // Initializes the OLED display with the I2C address

display.clearDisplay();             // Clears any content on the OLED screen

}

char character = ' ';

float speed = 1.0 ;

void StartMotorsMovment(char character)

{

if (character == '+')

{

speed = min(speed + 0.1, 1.0); // Increase speed, max 1.0

Serial.println(speed);

// Display speed

display.clearDisplay();

display.setCursor(1, 1);

display.print("The speed is higher: ");

display.display();

display.print(speed);

display.display();

}

else if (character == '-')

{

speed = max(speed - 0.1, 0.0); // Decrease speed, min 0.0

Serial.println(speed);

// Display speed

display.clearDisplay();

display.setCursor(1, 1);

display.print("The speed is lower: ");

display.display();

display.print(speed);

display.display();

}

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F1, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F2, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B1, 0);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B2, 0);

}

void loop()

{

if(Serial.available())

{

Serial.println("Enter + to speed up, or - to slow down");

character = Serial.read();

StartMotorsMovment(character);

}

}

- סימולציית גלים

עשינו סימולציית גחלים ל 3 מצבים של מהירויות: 20, 50, 80.

עשינו זאת כדי לראות במציות את הDuty Cycle של המנועי DC

ניתן לאות לפי סימולציה מתי המהירות היא על 20, 50 או 80: בראשון 50, בשני 80 ובשלישי 20

- סרטון

ניסוי מעשי: https://youtu.be/QvnkbVCG6Tg?si=7wR3ywn0stukR0D6

פרוטוקול תקשורת – ESP-NOW

ESP-NOWהוא פרוטוקול תקשורת ללא חיבור אינטרנט שפותח על ידי חברת Espressif ומאפשר שידור מנות קצרות )עד 250 בתים). פרוטוקול תקשורת זה יחודי לבקרי  ESP32 וESP8266-, פרוטוקול זה מאפשר למספר מכשירים לתקשר זה עם זה בצורה פשוטה וקלה.

איך הפרוטוקול עובד

הפרוטוקול מבוסס על MAC Address לצורך זיהוי התקנים, שהוא שונה לכל בקר, ולכן צריך לבדוק את הכתובת של כל בקר לפני שמתחילים לעבוד עם התקשורת בין שני הבקרים. כתובת MAC היא כתובת שחרוכה לכל מכשיר על הבקר והיא אינה משתנה, היא נמצאת בשכבת הקו. המכשירים מתקשרים ישירות זה עם זה באמצעות שידור נקודתי  .(peer-to-peer)כלומר אין צורך בשרת/מכשיר שלישי שישמש כמוקד התקשרות כמו בדרך כלל.

כיווני תקשורת

בתקשורת זו קיימים כמה כיווני תקשורת בין הבקרים.

חד כיווני: התקן הראשי, המאסטר, מעביר מידע להתקן משני ספציפי, סלייב.

דו-כיווני: שני ההתקנים מעבירים מידע ביניהם.

רב-שידור: תקן אחד, המסטר, משדר מידע לכל ההתקנים שנמצאים בטווח הקליטה שלו.

שידור לקבוצות: שידור למספר התכנים שנבחרו מראש.

בפרויקט שלנו נשתמש בתקשורת  דו-כיוונית בין המאסטר והסליב.

מציאת MAC של הבקרים

זה הוא קוד למציאת הכתובת של כל בקר. בתוכנה Arduino IDE כאשר צורבים את הקוד לבקר, יופיע במסך הסיריאלי את הכתובת של הבקר שעליו נעשת הבדיקה.

#include <WiFi.h>

#include <esp_wifi.h>

void readMacAddress()

{

uint8_t baseMac[6];

esp_err_t ret = esp_wifi_get_mac(WIFI_IF_STA, baseMac);

if (ret == ESP_OK) {

Serial.printf("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",

baseMac[0], baseMac[1], baseMac[2],

baseMac[3], baseMac[4], baseMac[5]);

}

else

{

Serial.println("Failed to read MAC address");

}

}

void setup()

{

Serial.begin(115200);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.STA.begin();

Serial.print("[DEFAULT] ESP32 Board MAC Address: ");

readMacAddress();

}

void loop(){

}

הכתובת של MASTER

הכתובת של SLAVE

שימושים בפרויקט

תקשורת זו היא הבסיס של הפרויקט שלנו. היינו צריכות תקשורת אלחוטית, שהיא תהייה מהירה, תעביר מידע בצורה הטובה ביותר ולא תאט את המערכת כולה, כדי שגם הפעולות יתבצע בזמן וגם התקשורת.

דרך תקשורת זו, אנחנו נעביר פקודות מהרכב המאסטר לרכב הסלייב, וגם כן הרכב סלייב יענה לרכב המאסטר על קבלת פקודות.

ניסוי חמישי—07.01.25

שם הניסוי

תקשורת בין שני המכוניות בפרוטוקול ESP-NOW.

מטרת הניסי

לגרום לנסוע לשתי המכוניות אחת אחרי השנייה, כאשר מאסטר יקלות מידע מחיישן אולטראסוני על מחסום, יעצור וישלח לסליב הודעה "Stop" כדי שהוא גם יעצור.

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- מנועי DC

- תצוגה Oled

- סוללה 9 וולט

- חיישן מרחק

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר(USB)

מהלך הניסוי

התחלנו את הניסוי בחקירה על הפרוטוקול ESP NOW וכיצד אנחנו יכולים להשתמש בו בפרויקט. לאחר זאת התחלנו בכתיבת קוד בסיסי שמשתמש רק בפרוטוקול ושולח הודעה מהמאסטר לסליב. לאחר מזה התחלנו לשלב את הניסויים הנוספים של האולטרה סוניק עם הOLED ולבסוף הוספנו את המהירויות והסוללה

עשינו את כל הפרויקט בהדרגתיות. משום שלא היה ניתן לעבוד בסימולציה שהרי אין בה תקשורת בין בקרים עשינו שלב שלב כמו בתיאור.

תוצאות

מכונית המסטר והסליב התחילו נסיע בו זמנית, וכאשר שמנו מכשול בדרך של מסטר, הוא עצר והיה אפשר לראות שגם כן הסליב עוצר ומודפסת הודעה על קבלת הודעה לעצירה. כאשר הוזזנו את המכשול, המכוניות המשיכו בתנועתם ביחד.

בעיות שנוצרו

לפני שעבדנו על ESP NOW ניסינו לעבוד בעזרת WIFI אך בשלב מתקדם הבנו כי WIFI איטי מדי בשביל תקשורת עם האולטראסוני שהכרחית לנו לפרויקט ולכן היינו מוכרחים להחליף לפרוטוקול אחר ולעשות הכל מההתחלה.

על כן, בהתחלה לא הצלחנו לשלב את הOLED עם התקשורת, אך לאחר ניסויים רבים הבנו מה צריך ותיקנו.

לבסוף, כשהפעלנו את המכוניות עם הסוללה, מכוניות נסעו במהירות גבוה מאוד, כך שהיה קשה לעקוב אחריהן. ולכן היינו צריכות להקטין את מהירות המנועים כדי שמכוניות לא יסעו מהר מאוד.

מסקנות

התקשורת ESP-NOW הבחירה המושלמת לתקשורת אלחוטית לשני בקרים ESP32, היא מהירה, מדויקת ופועלת בצורה תקינה בלי הפרעות.

- קוד התוכנית

מכונית MASTER

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SH110X.h>

#include <WiFi.h>

#include <esp_now.h>

// OLED pins

#define i2c_Address 0x3c // OLED screen I2C address

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

#define triger_Pin 32

#define echo_Pin 33

#define MIN_DISTANCE 10

#define Motor_B1 12

#define Motor_F1 13

#define Motor_B2 4

#define Motor_F2 25

#define Resolution 8

#define Freq 1000

#define PWM_CHANNEL_B1 0

#define PWM_CHANNEL_F1 1

#define PWM_CHANNEL_B2 2

#define PWM_CHANNEL_F2 3

float speed = 0.5;

// Creating an object for communication with the OLED screen

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

uint8_t slaveAddress[] = {0xFC, 0xE8, 0xC0, 0x91, 0x6D, 0x54};

void displayDistance(String title, float distance)

{

display.clearDisplay();               // Clear the OLED display

display.setTextSize(1);              // Set text size

display.setCursor(0, 10);             // Set cursor position

display.println(title);              // Print title

display.setCursor(0, 20);           // Move cursor to next line

display.println(distance);           // Print the message

display.display();                   // Update the display

}

void displayMessage(String title, String message)

{

display.clearDisplay();               // Clear the OLED display

display.setTextSize(1);              // Set text size

display.setCursor(0, 0);             // Set cursor position

display.println(title);              // Print title

display.setCursor(0, 10);           // Move cursor to next line

display.println(message);           // Print the message

display.display();                   // Update the display

}

void onDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status)

{

String statusMsg = (status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS) ? "Success" : "Fail";

displayMessage("Send Status:", statusMsg);

}

float calculateDistance()

{

digitalWrite(triger_Pin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(triger_Pin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(triger_Pin, LOW);

float Duration = pulseIn(echo_Pin, HIGH);

float distance = Duration / 58.0;

return distance;

}

void stopMotors()

{

// stooping the motors is the same as setting the pwm to 0 which is what we did here

speed = 0;

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F1, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F2, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B1, 0);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B2, 0);

}

void moveForward()

{

speed = 0.5;

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F1, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F2, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B1, 0);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B2, 0);

}

void setup()

{

// Initialize the display

display.begin(i2c_Address,true);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SH110X_WHITE);

WiFi.mode(WIFI_STA);

if (esp_now_init() != ESP_OK)

{

displayMessage("Error", "Init ESP-NOW");

return;

}

esp_now_register_send_cb(onDataSent);

esp_now_peer_info_t peerInfo = {};

memcpy(peerInfo.peer_addr, slaveAddress, 6);

peerInfo.channel = 0;

peerInfo.encrypt = false;

if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK)

{

displayMessage("Error", "Add Peer Fail");

return;

}

pinMode(triger_Pin, OUTPUT);

pinMode(echo_Pin, INPUT);

ledcAttachChannel(Motor_B1 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_B1);

ledcAttachChannel(Motor_F1 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_F1);

ledcAttachChannel(Motor_B2 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_B2);

ledcAttachChannel(Motor_F2 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_F2);

}

void loop()

{

float distance = calculateDistance();

if (distance < MIN_DISTANCE)

{

const char *message = "Stop";

esp_now_send(slaveAddress, (uint8_t *)message, strlen(message));

stopMotors();

displayDistance("Distance:" , distance);

}

else

{

const char *message = "Start";

esp_now_send(slaveAddress, (uint8_t *)message, strlen(message));

moveForward();

displayDistance("Distance:" , distance);

}

delay(100);

}

מכונית SLAVE

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SH110X.h>

#include <WiFi.h>

#include <esp_now.h>

// OLED pins

#define i2c_Address 0x3c // OLED screen I2C address

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

#define Motor_B1 12

#define Motor_F1 13

#define Motor_B2 4

#define Motor_F2 25

#define Resolution 8

#define Freq 1000

#define PWM_CHANNEL_B1 0

#define PWM_CHANNEL_F1 1

#define PWM_CHANNEL_B2 2

#define PWM_CHANNEL_F2 3

float speed = 0.5;

String receivedMsg = " ";

// Creating an object for communication with the OLED screen

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

void displayMessage(String title, String message)

{

display.clearDisplay();               // Clear the OLED display

display.setTextSize(1);              // Set text size

display.setCursor(0, 0);             // Set cursor position

display.println(title);              // Print title

display.setCursor(0, 10);           // Move cursor to next line

display.println(message);           // Print the message

display.display();                   // Update the display

}

void stopMotors()

{

// stooping the motors is the same as setting the pwm to 0 which is what we did here

speed = 0;

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F1, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F2, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B1, 0);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B2, 0);

}

void moveForward()

{

speed = 0.5;

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F1, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_F2, speed*255);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B1, 0);

ledcWriteChannel(PWM_CHANNEL_B2, 0);

}

void onDataRecv(const esp_now_recv_info_t *mac, const uint8_t *incomingData, int len)

{

char receivedMsg[len + 1];

memcpy(receivedMsg, incomingData, len);

receivedMsg[len] = '\0';

if (strcmp(receivedMsg, "Stop") == 0)

{

displayMessage("Recived :" ,receivedMsg);

stopMotors();

}

else if (strcmp(receivedMsg, "Start") == 0)

{

displayMessage("Recived :" ,receivedMsg);

moveForward();

}

}

void setup()

{

display.begin(i2c_Address,true);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SH110X_WHITE);

delay(1000);

WiFi.mode(WIFI_STA);

if (esp_now_init() != ESP_OK)

{

displayMessage("Error", "Init ESP-NOW");

return;

}

esp_now_register_recv_cb(onDataRecv);

displayMessage("Status", "ESP-NOW Ready");

ledcAttachChannel(Motor_B1 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_B1);

ledcAttachChannel(Motor_F1 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_F1);

ledcAttachChannel(Motor_B2 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_B2);

ledcAttachChannel(Motor_F2 , Freq, Resolution, PWM_CHANNEL_F2);

}

void loop()

{

}

- סרטון

ניסוי מעשי: https://youtu.be/clhYuIrxArY?si=dUvar8WchlDSekL8

חיישן LDR – נגד תלוי אור

נגד תלוי אור (LDR - Light Dependent Resistor) הוא רכיב חשמלי שתפקידו לשנות את התנגדותו בהתאם לעוצמת האור בסביבתו. כלומר, הנגד עושה שימוש באפקט הפוטואלקטרי על מנת לבקר את הזרם החשמלי העובר ברכיב.

אופן הפעולה

- ככל שעוצמת האור בסביבה עולה, התנגדות ה-LDR יורדת. התנגדות במצב תאורה: כ-200 אום

- בהיעדר אור, התנגדותו של ה-LDR עולה משמעותית. התנגדות במצב חושך: כ-100 קילו אום

שימושים בפרויקט שלנו

תכונה זו הופכת את ה-LDR לרכיב מתאים במיוחד במעגלים שבהם נדרשת אבחנה בין רמות אור שונות, למשל: בקרת תאורה (לדוגמה, הפעלת תאורה אוטומטית בחושך). בפרויקט שלנו אנחנו צריכות להדליק את הלדים הקדמיים והאחוריים של הרכב לפי רמת האור וחיישן LDR מאפשר זאת.

רצועתNeoPixel

נורות LED (דיודה פולטת אור) ידועות ביעילותן הרבה בהשוואה לנורות הלוגן או פלואורסנטיות. דגם WS2812 וגרסתו המשופרת WS2812B מהווים פריצת דרך בתחום התאורה הדיגיטלית. נורות אלו מוכרות גם בשם המסחרי "NeoPixel" בזכות היכולת לשלוט בהן בקלות ובאופן מדויק.

מאפיינים עיקריים של WS2812/WS2812B

1. פרוטוקול תקשורת ייחודי – 1-Wire: נורות WS2812/WS2812B משתמשות בפרוטוקול תקשורת ייחודי מסוג 1-Wire, המאפשר שליטה חכמה על שרשרת שלמה של נורות באמצעות קו תקשורת יחיד. כלומר, ניתן לשרשר מספר רב של נורות WS2812 זו אחר זו, כאשר כל נורה מקבלת את הנתונים דרך אותו קו נתונים יחיד ומעבירה אותם לנורה הבאה בשרשרת.

2. שליטה ברמת פיקסל בודד: כל LED בשרשרת ניתן לתכנות בנפרד, מה שמעניק גמישות רבה ליצירת תבניות צבעוניות מורכבות ואפקטים חזותיים מרהיבים.

3. חסכון באנרגיה: הנורות חסכוניות בצריכת החשמל ובעלות חיי שירות ארוכים, תוך אספקת עוצמת אור חזקה ואיכותית.

יתרונות WS2812/WS2812B

- קלות בתכנות: בעזרת ספריות ייעודיות (כמו Adafruit_NeoPixel), ניתן לשלוט בנורות בקלות.

- מגוון צבעים: הנורות מסוגלות להציג מיליוני צבעים בזכות טכנולוגיית RGB.

- אמינות גבוהה: עמידות לאורך זמן עם תחזוקה מינימלית.

תכונות טכניות

- זרם עבודה : 2.9mA לכל אחת מששת הנורות

- מתח עבודה לכל ששת הנורות :  5v כמתח היציאה של הבקר

- מתח לכל נורה : נחלק את המתח במספר הלדים, Vn= 56=0.38v

- התנגדות כל נורה : כדי לחשב זאת נעזר בחוק אום. VI= 0.382.9m=0.286KΩ

שימושים בפרויקט שלנו

אנחנו משתמשות ברכיב זה על מנת להדליק את נורות האוטו בעת חשיכה בצבעים ובעוצמה המתאימה. על כן, ישנו צורך בלדים neoPixel גם בעת איתות, עצירה, ונסיעה לאחור.

ניסוי שישי – 21.01.25

שם הניסוי

הדלקת neoPixel leds לפי רמת התאורה

מטרת הניסי

ללמוד על neoPixel leds ועל חיישני הLDR

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- תצוגת neoPixel בשורה

- חיישן אור LDR

- חוט זכר נקבה לחיבור הLDR לבקר

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר (USB)

מהלך הניסוי

מתחילים ניסוי מהסימולציה בתוכנה WOKWI ששם פותחים פרויקט חדש. בוחרים את הרכיבים הדרושים: בקר ESP32, חיישן אור LDR, ולבסוף משום שלא היה את תצוגת הneoPixel בשורה כמו בבקר, לקחנו טבעת neoPixel העובדת על אותו עקרון כמו neoPixel בשורה. מחברים את הרכיבים לבקר חיישן LDR לאדמה, למתח ולהדק דיגיטלי 34, טבעת neoPixel לאדמה, למתח, ולהדק דיגיטלי 5. אחרי שעשינו את כל החיבורים, התחלנו כתיבת קוד התוכנית. בסיום, הרצנו את התוכנית ושינינו את רמת התאורה בסימולציה כדי שנוכל לראות את הלדים נדלקים ונכבים.

אחרי שראינו שהכל עבד בסימולציה, עברנו לחלק המעשי. בחלק המעשי חיברנו את התצוגה ואת החיישן לבקר דרך אותו ההדקים כמו בסימולציה. העברנו את הקוד לתוכנה Arduino IDE וחיברנו בין הבקר למחשב בעזרת כבל USB כדי לצרוב את התוכנית. לאחר צריבה כיבינו והדלקנו את האור במעבדה כדי לראות שאכן הלדים נדלקים

תוצאות

כאשר החשכנו את החיישן LDR אז ראינו שאכן נדלקים הלדים בצבעים הנכונים

בעיות שנוצרו

בסימולציה לא היה את הרכיב המדויק אותו היינו צריכות אך מצאנו רכיב דומה שעובד עם אותו פונקציונליות. על כן בניסוי זה הבנו כי החיבור שנראה בסכמה החשמלית הוא לא נכון והיינו צריכות להבין לאן הneoPixel מחובר כדי להפעיל את זה.

מסקנות

הצלחנו להתנסות עם החיישן LDR וגם עם הלדים מסוג neoPixel. למדנו לשלב אותם יחד, ולראות איך אפשר לקלוט מידע מחיישנים ולהציג את המידע באופן מעשי על המסך.

- סימולציה בWOKWI

https://wokwi.com/projects/420777986207253505

- קוד התוכנית

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define NEOPIXEL_PIN 5

#define NUM_PIXELS 6

#define LDR 34

Adafruit_NeoPixel NeoPixel(NUM_PIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {

NeoPixel.begin(); // initialize NeoPixel strip object (REQUIRED)

delay (200);

NeoPixel.clear(); // Start the program with lights off

NeoPixel.show(); // update to the NeoPixel Led Strip

pinMode(LDR, INPUT); // Init the LDR

}

void loop() {

if (digitalRead(LDR) == LOW)

{

// Turn on the lights

// The front leds will be white (because of the blue tint we put it on 150)

NeoPixel.setPixelColor(0, NeoPixel.Color(255, 255, 150));

NeoPixel.setPixelColor(1, NeoPixel.Color(255, 255, 150));

NeoPixel.setPixelColor(2, NeoPixel.Color(255, 255, 150));

NeoPixel.setPixelColor(3, NeoPixel.Color(255, 255, 150));

// The back leds will be red

NeoPixel.setPixelColor(4, NeoPixel.Color(255, 0, 0));

NeoPixel.setPixelColor(5, NeoPixel.Color(255, 0, 0));

NeoPixel.show(); // update to the NeoPixel Led Strip

}

else

{

// Turn off the lights

NeoPixel.clear(); // Start the program with lights off

NeoPixel.show(); // update to the NeoPixel Led Strip

}

}

}

- סרטונים

ניסוי בסימולציה: https://youtu.be/ELoefVGxovg?si=uI58blvG8XYR5mn-

ניסוי מעשי: https://youtu.be/Nqp1Tb8ouLU?si=roaVDBV95d4JJ1aY

חיישן קרבה - Infra Red

העיקרון הבסיסי של חיישן IR (אינפרא-אדום) הוא היכולת שלו למדוד ולזהות שינויים באור שאינו נראה לעין האנושית. חיישני IR עושים זאת על ידי פליטה ו/או זיהוי של קרינת אינפרא-אדום מחפצים הנמצאים בסביבתם. התכונה המרכזית של חיישנים אלה היא יכולתם לזהות ולמדוד חום, שכן כל עצם בעל טמפרטורה מעל האפס המוחלט פולט אנרגיית חום בצורת קרינה. קרינת ה-IR הנפלטת ממוקדת אל גלאי, אשר ממיר את האנרגיה לאות חשמלי שניתן לפרש או למדוד.

כדי להבין את מלוא הפונקציונליות של חיישני IR בתחומי הבטיחות והאבטחה, חשוב להבין את עקרון הפעולה שלהם. כפי שהוסבר קודם, חיישני IR פועלים בשתי דרכים: הם יכולים לפלוט ולזהות קרינת IR מוחזרת (חיישנים אקטיביים) או לזהות את קרינת ה-IR שפולטים האובייקטים עצמם (חיישנים פאסיביים).

בהקשר של מערכת אבטחה, כאשר חיישן ה-IR מזהה שינוי בקרינת האינפרא-אדום בסביבתו—שנגרם מתנועה או ממקור חום—הוא מייצר אות חשמלי. אות זה מעובד ומומר לפעולה, כמו הפעלת אזעקה, שליחת התראה או הפעלת מצלמת אבטחה. עקרון פעולה זה נותר זהה במגוון יישומים, אם כי הפרטים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש הספציפי.

שימושים בפרויקט שלנו

אנחנו משתמשות ברכיב זה ברכב הSLAVE על מנת לעצור את רכב זה במקרה חרום, כאשר ישנה תקלה בתקשורת ורכב הMASTER לא יכול לשלוח אות עצירה.

ניסוי שביעי – 26.01.2025

שם הניסוי

הקרת חיישן קרבה Infra Red

מטרת הניסי

להכיר לעומק את חיישן הIR ואת אופן פעולתו, ולראות כיצד הוא עובד עם הבקר שלנו.

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- חיישן קרבה Infra Red

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר (USB)

מהלך הניסוי

התחלנו בהבנה של החיישן. חקרנו את אופן הפעולה של חיישן ה-IR והבנו שהוא מזהה עצמים על בסיס קרינה אינפרא-אדומה מוחזרת. הבנו גם שהוא מתפקד כחיישן קרבה, כאשר עצם קרוב שולח אות FALSE וכאשר עצם רחוק שולח אות TRUE. לאחר מכן התחלנו בכתיבת הקוד הבסיסי שמשתמש בחיישן IR.

לבסוף חיברנו את החיישנים לבקר ESP32 ותכנתנו אותו באמצעות Arduino IDE. העלינו את הקוד המתאים לבקר כדי שיזהה מכשולים ויציג מידע במסך הטורי. הצבנו מכשולים במרחקים שונים כדי לבדוק כיצד החיישן מגיב ומה הטווח.

תוצאות

כאשר שמנו מכשול לפני מכונית הסליב, ראינו שהחיישן מזהה מכשול רק ממרחק מסוים, והציג במסך הטורי האם הוא זיהה משהו או לא.

בעיות שנוצרו

בזמן הלמידה הבנו שזה הוא חיישן קרבה, ואי אפשר לשלות על המרחק שבו תעצור הרכב כשיזהה מכשול (להמשך הפרויקט)

מסקנות

כדי שהחיישן יזהה את המכשול מלפנים, צריך שחיישן יפגע עם הקרניים במדויק במכשול. לכן, נבנה בהמשך case למכונית המאסטר, כדי שהפגיע והקריא תהייה מדויקת ביותר.

- קוד התוכנית

// Define the analog pin connected to the IR sensor

#define IR_SENSOR1_PIN 35

#define IR_SENSOR2_PIN 36

void setup()

{

// Initialize serial communication for debugging

Serial.begin(115200);

// Configure the IR sensor pin as an input

pinMode(IR_SENSOR1_PIN, INPUT);

pinMode(IR_SENSOR2_PIN, INPUT);

}

void loop()

{

// Read the raw digital value from the IR sensor

int rawValue1 = digitalRead(IR_SENSOR1_PIN);

int rawValue2 = digitalRead(IR_SENSOR2_PIN);

float avgRawValue = (rawValue1+rawValue2) / 2;

if (avgRawValue == HIGH)

{

Serial.print("Raw Value: ");

Serial.print(avgRawValue);

Serial.print("\tThere is no object\n");

}

else if (avgRawValue == LOW)

{

Serial.print("Raw Value: ");

Serial.print(avgRawValue);

Serial.print("\tThere is an object\n");

}

// Delay to reduce noise (adjust as needed)

delay(100);

}

- סרטונים

ניסוי מעשי: https://youtu.be/_rS4fhNGFoo

פרוטוקול UART

UART ממשק תקשורת טורית אסינכרוני

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) הוא ממשק תקשורת טורית אסינכרוני, המשמש להעברת מידע באופן דו-כיווני בין רכיבים שונים במערכת אלקטרונית. ממשק זה נפוץ במגוון רחב של יישומים, החל מתקשורת בין מיקרו-בקרים וחיישנים ועד חיבור למכשירים פריפריאליים. פשטותו, עלותו הנמוכה ואמינותו הגבוהה הופכים אותו לבחירה פופולרית במערכות משובצות מחשב.

עקרונות הפעולה של UART

- דו-כיווניות (Full Duplex) – UART מאפשר העברת נתונים בשני כיוונים בו-זמנית, אך כל כיוון משתמש בחיבור נפרד:

  - Transmit (TX) - קו השולח נתונים.

  - Receive (RX) - קו המקבל נתונים.

- פרוטוקול אסינכרוני – התקשורת אינה דורשת אות שעון חיצוני. כל מסגרת נתונים מורכבת מ:

  - סיבית התחלה (Start Bit) – מסמנת את תחילת הנתונים.

  - שמונה או שבע סיביות נתונים (Data Bits) – בהתאם להגדרות הפרוטוקול.

  - סיבית זוגיות (Parity Bit, אופציונלית) – משמשת לבדיקה ותיקון שגיאות.

  - סיבית סיום (Stop Bit) – מסמנת את סוף המסגרת.
המקלט מזהה את התחלת וסיום ההעברה על פי השינויים הללו ומסנכרן את הנתונים ללא צורך באות שעון חיצוני.

- קצב העברה (Baud Rate) – מספר הסיביות (Bits) שנשלחות בשנייה. לדוגמה, קצב של  9600 bps משמעו 9600 ביטים בשנייה. על שני הצדדים בתקשורת להיות מוגדרים עם אותו קצב נתונים כדי למנוע שגיאות.

- פורמט הנתונים – ניתן להגדיר את מספר סיביות הנתונים (לרוב 7 או 8 ביטים), מספר סיביות הסיום, והשימוש בסיבית זוגיות (Parity). הגדרות אלו חייבות להיות תואמות בין השולח למקבל כדי להבטיח תקשורת תקינה.

שימושים בפרויקט

בפרויקט נשתמש בתקשורת על מנת לתקשר עם דרייבר הMP3

דרייבר MP3

בפרויקט שלנו אנחנו נשתמש בדרייבר MP3 הנקרא MP3-TF-16P V3.0 המבוסס על מודול YX5300 MP3.

המודול YX5300 MP3 הוא פתרון אפקטיבי להטמעת יכולות השמעת אודיו בפרויקטים אלקטרוניים, המספק איכות שמע מעולה בתחום התדרים של 8KHz - 48KHz ותמיכה בקבצי MP3 ו-WAV.

המודול מבוסס על מיקרו-בקר YX5300, המספק פתרון אידיאלי למי שמעוניין להוסיף יכולות השמעת מוזיקה וקבצי קול לפרויקטים אלקטרוניים, במיוחד בשילוב עם לוחות פיתוח כמו Arduino.

YX5300 הוא מיקרו-בקר קטן וחסכוני באנרגיה, המספק פתרון מלא לניגון קבצי MP3, עם תמיכה בכרטיסי SD ותקשורת UART להעברת נתונים בקלות.

המודול מצויד בשקע Micro SD, המאפשר הכנסת כרטיס זיכרון TF, Micro SDHC, או SD Card, שבהם מאוחסנים קבצי השמע.

הפעלת המודול מתבצעת באמצעות תקשורת UART בקצב שידור של 9600BPS, על ידי שליחת חבילות נתונים (Packages) הניתנות לשינוי.

באמצעות שליטה דרך תקשורת טורית, ניתן לנגן שירים מהכרטיס ולבצע פעולות כגון שינוי שיר, עצירה, המשך ניגון, ועוד.

כיצד מתקשרים עם מודול MP3-TF-16P V3.0

על מנת להעביר מידע למודול MP3-TF-16P V3.0, יש לשלוח חבילת נתונים (Package) המכילה פקודות הפעלה בהתאם לפרוטוקול התקשורת המוגדר.

ניתן לשלוח חבילות נתונים בשני מצבים:

עם פעולת Checksum – מספקת אימות נתונים.

ללא פעולת Checksum – פשוטה ומהירה יותר.

בהקשר שלנו, נשתמש בשיטת שליחת חבילה ללא פעולת Checksum, כאשר כל חבילה מורכבת משמונה בתים, והיא נשלחת באמצעות תקשורת טורית (UART).

מבנה חבילת נתונים (Package Format)

כל חבילה מורכבת מ-8 או 10 בתים בהתאם לשימוש ב-Checksum. במקרה של שליחת חבילה ללא Checksum, היא בנויה כך:

0x7E – סמן התחלה (Start Byte), ערך קבוע שמסמן את תחילת החבילה.

0xFF – גרסת הפרוטוקול (Version), ערך קבוע.

0x60 – אורך הפקודה (Length), ערך קבוע המציין את מספר הבתים בחבילה.

פקודה – קוד הפקודה (Command), משתנה בהתאם לפעולה הנדרשת.

Feedback – תגובה (Feedback), אם הערך הוא 0, המודול לא שולח תגובה; אם 1, המודול שולח תגובה.

פרמטר גבוה – משתנה בהתאם לפקודה, ומשמש להעברת ערכים נוספים.

פרמטר נמוך – משתנה בהתאם לפקודה, ומשלים את הפרמטר הגבוה במידת הצורך.

0xEF – סמן סוף (End Byte), ערך קבוע שמסמן את סוף החבילה.

שימושים בפרויקט

בפרויקט שלנו אנו נשתמש בMP3 על מנת שיהיה סממן לתקשורת. הרכבים יתקשרו בינהם ונוכל לראות זאת בעזרת הודעות הישודרו עם הMP3

ניסוי שמיני – 30.01.2025

שם הניסוי

דרייבר MP3

מטרת הניסי

להכיר את הדרייבר MP3 להפעלת צלילים, להבין את אופן פעולתו של כרטיס הזיכרון למען שמירת הצלילים.

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- דרייבר MP3

- כרטיס זיכרון SDC

- רמקול

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר (USB)

מהלך הניסוי

בהתחלה חקרנו על הפרוטוקול תקשורת UART ואז על הדרייב. למדנו איך צריך לשמור קבצים של הsound בצורה נכונה בכרטיס זיכרון. לאחר מכן הורדנו הקלטות לכרטיס, ועברנו לכתיבת קוד. הורדנו את הספרייה הדרושה לשימוש ברכיב זה "DFRobotDFPlayerMini.h".

צרבנו את הקוד לבקר, ולאחר מכן הוספנו את הרמקול שלנו.

תוצאות

הצלחנו לשמוע את ההודעות השמורות בכרטיס זיכרון, בסדר שהוגדר.

בעיות שנוצרו

בתחילת העבודה, לא שמרנו את הקבצים בדרך הנכונה. ולכן, מטרת התוכנית לא התבצע. אך הצלחנו להבין איך לשמור את הקבצים בכרטיס זיכרון בדרך הנכונה.

מסקנות

למדנו איך להשתמש בדרייבר MP3 להשמעת צלילים, מה הצורה הנכונה לשמירת קבצים של הצלילים ואיך נוכל להשתמש בכך בפרויקט שלנו.

- קוד התוכנית

#include "DFRobotDFPlayerMini.h" //library

HardwareSerial mp3Serial(1); //Defines UART1 for communicating with DFPlayer Mini

DFRobotDFPlayerMini mp3; //Create an object to control mp3

void setup()

{

// Start Serial communication with DFPlayer Mini

mp3Serial.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);  //rx=16, tx=17

mp3.begin(mp3Serial); // Initialize DFPlayer Mini

mp3.volume(30); // Set volume to 30

mp3.play(1);// Play the first MP3 file (0001.mp3)

delay(2000);

mp3.play(2);// Play the first MP3 file (0002.mp3)

delay(2000);

mp3.play(3);// Play the first MP3 file (0003.mp3)

delay(2000);

}

void loop()

{

}

- סרטונים

ניסוי מעשי: https://youtu.be/zyXhLmDA2ZM

חיישן פסTCRT5000L

חיישן הצבע TCRT5000L הוא חיישן אינפרא-אדום מתקדם המשמש לזיהוי אובייקטים או קווים על גבי משטחים. החישן פועל בשימוש במקורות כמו מנועי עקיבה לרובוטים, זיהוי כניסות או יציאות, מדידת מרחקים או תנודה. החיישן זה משלב פולט אור אינפרא-אדום (LED) יחד עם פוטו-טרנזיסטור רגיש לאור מוחזר, מה שמאפשר זיהוי מדויק של הבדלים בצבע בהחזרת אור ממשטחים שונים.

חיישן TCRT5000L פועל על עיקרון של החזרת האור והקליטה שלו: ככל שהאור מוחזר חזק יותר כך האות הנקלט על ידי הפוטו-טרנזיסטור גבוה יותר. מה שאומר שבמשטחים כהים או במשטחים מחוספסים תהיה קליטה נמוכה יותר של האור המוחזר. לכן, החישן מתאים במיוחד לשימוש ברובוטים עוקבי קו כמו שלנו.

חיישן זה בעל יכולת עבודה בטווח קצר, בדרך כלל כמה מילימטרים בודדים, ולכן יש להציב אותו קרוב למשטח הנבדק. החישן TCRT5000L נחשב לחיישן אמין מאוד בעל תגובה מהירה, ויכול לפעול ביעילות בתנאי תאורה משתנים.

מודל CS-TCRT-4

מודול זה מכיל מספר חישנים מסוג TCRT5000L עם מעגלי LED מתאימים לשימוש ישיר. המודול מאפשר קליטה נוחה ושימושית של מידע ממספר חישנים בו זמנית, וניתן לשלבו בקלות בפרויקטים של רובוטים, מערכות חכמות ויישומי זיהוי נוספים.

המודול מציע חיבור נוח למעגלים חשמליים באמצעות מחברים תואמים, מה שמקל על שילובו במעגלים קיימים בצורה פשוטה ויעילה.

תכונות טכניות

טווח גילוי מינימאלי - כמעט גובה רצפה.

טווח גילוי מקסימאלי -  1.25  ס"מ.

מתח עבודה – 5v זרם ישיר DC

זרם עבודה – 50mA – 60mA

שימושים בפרויקט שלנו

אחת מהפונקציונליות העיקריות שלנו בפרויקט היא מעקב אחר פס של המכוניות. כל מכונית צריכה לעקוב אחר פס משורטט ואנחנו משתמשות בחיישן פס בשביל מטרה זו.

ניסוי תשיעי – 20.02.2025

שם הניסוי

חיישן העוקב אחר פס שחור

מטרת הניסי

להכיר את אופן פעולה של חיישן פס, ולתכנת נסיע של המכונית במעקב אחר פס שחור.

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- מנועי DC

- תצוגת OLED

- חיישן פס

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר (USB)

מהלך הניסוי

למדנו על אופן פעולת החיישן: כאשר נקלט true, החיישן מזהה רקע לבן, וכאשר false אז הרקע שחור. החיישן בנוי מ4 חיישני IR. לכן, חיברנו את החיישן ל4 הדקים האחראים על כל חיישן, לאדמה ולמתח.

לאחר, עברנו לכתיבת תוכנית. כשצברנו את התוכנית, שמנו את המכונית על המסלול שלנו. ראינו שצריך לשנות את ההתנגדות של החיישן, כדי שהוא יזהה יותר טוב את הפס. ולאחר זאת, הרכב עקב אחרי המסלול עם פניות במידת הצורך.

תוצאות

המכונית שלנו עקבה אחרי המסלול, במעקב אחר פס שחור. היא תיקנה את כיוון הנסיע על מנס להישאר במסלול ולנסוע רק במסלול.

בעיות שנוצרו

בתחילת העבודה, החיישן פס לא קלט את הפס השחור. טיפלנו בבעיה על ידי שינוי ההתנגדות בעזרת פוטנציומטר. ככה הוא קלט את הקווים שהיו שחורים עם עוצמה חלשה יותר.

מסקנות

על מנת שהמעקב אחר פס יהיה מדויק יותר, עדיף להשתמש בפסים שחורים עם עוצמה חזקה של צבע שחור. גם כן, עדיף שהפס יהיה ברוחב של שתי החיישנים המרכזיים, על מנת שבהמשך נוכל להבדיל בין קו ישר לצומת.

- קוד התוכנית

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SH110X.h>

#define i2c_Address 0x3c // OLED screen I2C address

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

#define STRIP_SENSOR_1 32

#define STRIP_SENSOR_2 39

#define STRIP_SENSOR_3 15

#define STRIP_SENSOR_4 5

void setup()

{

pinMode(STRIP_SENSOR_1, INPUT);

pinMode(STRIP_SENSOR_2, INPUT);

pinMode(STRIP_SENSOR_3, INPUT);

pinMode(STRIP_SENSOR_4, INPUT);

display.begin(i2c_Address,true);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SH110X_WHITE);

display.setTextSize(1);

}

void loop()

{

bool SENSOR1 = digitalRead(STRIP_SENSOR_1);

bool SENSOR2 = digitalRead(STRIP_SENSOR_2);

bool SENSOR3 = digitalRead(STRIP_SENSOR_3);

bool SENSOR4 = digitalRead(STRIP_SENSOR_4);

bool sensorActive = false;

display.clearDisplay();  // Clear buffer before printing new content

display.setCursor(1, 5);

if(SENSOR1)

{

display.println("First sensor from the right");

sensorActive = true;

}

if(SENSOR2)

{

display.println("Second sensor from the right");

sensorActive = true;

}

if(SENSOR4)

{

display.println("First sensor from the left");

sensorActive = true;

}

if(SENSOR3)

{

display.println("Second sensor from the left");

sensorActive = true;

}

else if(!sensorActive)

{

display.println("No line");

}

display.display();

delay(200);

}

- סרטונים

ניסוי מעשי: https://youtu.be/_9QutEZg08s

Servo

מנועי סרוו RC הם רכיבים חשובים ונפוצים בעולם הרובוטיקה והיישומום רבים הדורשים שליטה מדויקת בתנועה. הם מאופיינים ביכולתם להגיב לאותות השליטה באמצעות זווית הסיבוב שלהם בדיוק רב.

תכונות ומאפיינים עיקריים של מנועי סרוו RC:

- מנוע DC פנימי: ליבו של מנוע הסרוו הוא מנוע DC קטן שמשמש כמקור ההנעה הראשי.

- מערכת גלגלי שיניים: משמשת להגדלת המומנט ולהקטנת המהירות של המנוע. זה מאפשר למנוע לספק כוח רב יותר עם שליטה טובה יותר בתנועה.

- פוטנציומטר פנימי: משמש למדידת הזווית הנוכחית של המנוע. זה מאפשר למערכת הבקרה לדעת באיזו זווית נמצא המנוע ולהגיב בהתאם.

- מעגל בקרה אלקטרוני: קולט את אותות השליטה ומכוון את זווית הסיבוב של המנוע בהתאם לאותות שהוא מקבל. הבקרה נעשית על ידי שינוי פולסי המתח שנשלחים למנוע.

טווח זווית ושימושים:

- טווח הזוויות של מנועי סרוו יכול לנוע בין זוויות קטנות כמו 45° לכל כיוון ועד לטווחים גדולים יותר כמו 90° או 180° לכל כיוון. ישנם גם מנועי סרוו שיכולים לבצע סיבוב של 360°.

- מנועי סרוו משמשים במגוון רחב של יישומים, כמו בשליטה על משטחי רובוטים, בקרת סרוואים בדגמי טיס ובתחומים נוספים שבהם נדרשת שליטה מדויקת בתנועה.

אופן חיבור המנוע

הממשק למנוע כולל בדרך כלל שלושה חוטים דקים וצבעוניים, כל חוט מבצע תפקיד שונה:

- הדק מתח (Power Wire VCC): בדרך כלל מסומן בצבע אדום ולעתים רחוקות חום, הדק זה מחבר את המנוע למתח הפעולה. עבור רוב המנועים מסוג Servo RC, מתח הפעולה נע בדרך כלל בין 4.8v ל6v.

- הדק ייחוס (Ground Wire GND): בדרך כלל מסומן בצבע שחור או כחול, הדק זה מחבר את המנוע ל-GND.

- הדק אות בקרה (Control Wire): בדרך כלל בצבע לבן או צהוב או כתום, הדק זה מעביר את אותות הבקרה מהמיקרו-בקר או מערכת השליטה הרחוקה. אותות אלה מכוונים את הזווית של המנוע לפי הפקודה שניתנה.

שליטה על מנוע RC Servo

מתבצעת באמצעות אותות PWM, כאשר רוחב הפולס המדויק של רוחב הפולס ב-TON קובע את הזווית שאליה המנוע יסתובב.

כאן הפרטים המרכזיים:

- זמן מחזור של PWM: זמן המחזור הכולל של אות PWM לשליטה במנוע Servo בדרך כלל עומד על כ-20 מילי-שניות (מה שמתאים לתדירות של 50Hz). זהו זמן המחזור הסטנדרטי לרוב מנועי ה-Servo.

- שליטה בזווית: החלק החשוב באות ה-PWM הוא רוחב הפולס - כלומר, כמה זמן האות נמצא במצב TON בכל מחזור.

- תגובה של המנוע: המנוע מכיל מערכת בקרה פנימית שמקבלת את אות הPWM, מזהה את רוחב הפולס ומתאימה את זווית הסיבוב של המנוע בהתאם.

שימוש בספריית ESP32servo

myservo.attach(int pin): חיבור של ההדק על הלוח למנועה.

myservo.attached(int pin, int min, int max): שליטה על התחום שבו המנוע יפעל (ערך מינימום ומקסימום).

myservo.detach(): פונקציה לניתוק מנועה סרוו מההדק.

myservo.write(int angle): פונקציה המגדירה את הזווית פניה של המנועה.

שימוש במנועה סרוו בפרוייקט

נשתמש במנוע על מנת לסובב את החיישן מרחק – אולטרארסוני על מכונית המאסטר. על מנת לבדוק האם יש מכשולים בכיוונים שונים בצומת.

ניסוי עשירי – 7.03.2025

שם הניסוי

הפעלת מנוע סרוו

מטרת הניסי

להפעיל את המנוע סרוו בזוויות שונות ולהכיר את אופן פעולתו.

רשימת ציוד

- בקר ESP32

- תצוגת OLED

- מנוע סרוו Servo

- תוכנה Arduino IDE לכתיבת קוד

- כבל להעברת תוכנה לבקר (USB)

מהלך הניסוי

שתחילה נכתב קוד שמאפשר סיבוב של מנוע הסרבו המחובר לפין 18 של ה-ESP32, בהתאם לשלושת המצבים: 0, 90 ו-180 מעלות.

ניסוי סימולציה – נפתח פרויקט חדש בסביבת עבודה WOKWI ונבחר בבקר ESP32, ולאחר זאת נבחר את כל הרכיבים הנדרשים לסימולציה: מנוע סרוו ומסך OLED. בסיום כתיבת קוד, מריצים את הקוד, נלחץ על "Play" להפעלת הסימולציה ונוודא שהכל עובד בצורה תקינה ושהמנוע מסתובב כמו שדרוש.

ניסוי מעשי - מעבירים את הקוד לתוכנה  Arduino IDE שבעזרתה נצרוב את הקוד לבקר עצמו. בודקים עוד פעם שהקוד תקין, ומחברים את הקבל USB מהמחשב לבקר לצריבת הקוד. לאחר שחיברנו הכל, צורבים קוד ורואים תוצאות הניסוי. נראה שאכן זז המנוע סרבו בשלושה זוויות שהגדרנו.

תוצאות

המנוע הסתובב לזוויות המוגדרות בתוכנית וראינו גם את הזווית על מסך.

מסקנות

לפרויקטים יותר מורכבים, בעלי יותר רכיבים נשתמש בפונקציה:

myservo.attached(int pin, int min, int max) על מנת להרחיב את טווח הסיבוב. בנוסף, עדיף לנתק אותו לאחר השימוש בו כדי שלא יתנגש עם פעילות של רכיבים אחרים, על ידי פונקציית myservo.detach().

- סימולציה בWOKWI

https://wokwi.com/projects/431023637489697793

- קוד התוכנית

#include <Wire.h> //library which facilitates I2C communication used for the OLED

#include <Adafruit_GFX.h> //library for graphics functions

#include <Adafruit_SH110X.h>

#include <ESP32Servo.h>

#define i2c_Address 0x3c // Screen address

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

Adafruit_SH1106G display = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); // Creating an object for communication with the screen

// Servo

Servo servo;

void setup()

{

display.setTextColor(SH110X_WHITE); // Setting font color

display.setTextSize(1.5);  // Setting font size

display.begin(i2c_Address,true); // Initializing

display.clearDisplay();

servo.attach(18);

}

void displayAngle(int angle)

{

display.clearDisplay();

display.setCursor(1, 10);

display.print("Angle: ");

display.print(angle);

display.display();

}

void loop()

{

servo.write(90);

displayAngle(90);

delay(500);

servo.write(180);

displayAngle(180);

delay(500);

servo.write(0);

displayAngle(0);

delay(500);

}

- סרטונים

ניסוי סימולציה: https://youtu.be/M1XTvB_ZBeg

ניסוי מעשי: https://youtu.be/YbbcpWv07Qg

ביבליוגרפיה

- אתרים

WOKWI: אתר סימולציות והסברים על רכיבים.

אתר עם הסברים כל כמה רכיבים ותקשורת בין בקרי ESP32: https://randomnerdtutorials.com/esp32-built-in-oled-ssd1306/

Draw.io – לסרטוט מלבני ותרשימי זרימה

- ספר: "תכנות ESP32 בסביבת Arduino IDE חלק א" – שי מלול

- תוכנות:

Arduino IDE – לכתיבת תוכנית

ORCAD – תוכנה לסרטוט החשמלי

Saleae – תוכנה למדידת גלים

תרשים זרימה

Master

Slave

משותף

קוד סופי

רפלקציה

אלכסנדרה – פרויקט זה היה ניסיון מאתגר בתחום אלקטרוניקה, חשמל ותכנות. במהלך עבודה עליו הייתי צריכה לחקור כל תחום ולהבין את הבסיס שלו. לפתח חשיבה מחוץ לקופסה כדי להתמודד עם קשיים ובעיות, וללמוד להתגבר עליהם. ולכן, ניסוי אחרי ניסוי ידעתי להתמודד עם הביעה יותר מהר, או לזהות משהו חדש שדרש תחקור נוסף. בין אם זה היה תקלה בנורה, חיישן או התקשורת בין שני הרכבים. רכבים אוטונומיים אשר מתקשרים אחד עם השני דרשו דיוק רב באלגוריתמים ושיתוף פעולה ביניהם. גם כן, היה צריך לפעמים לעשות בחירות נכונות בנוגע לרכיבים, איך ליישם אותם ואיך לעשות את הפעולה שלו בצורה מושלמת. ובכדי להתמודד עם כל זה, אני וחברתי בקבוצה נעצנו לפעמים לעשות צעדים אחורה, לבדוק הכל מהתחלה ולחשוב על פתרון הבעיה. למרות הקשיים ובעיות, למדתי עד כמה שיתוף פעולה חשוב בעבודת צוות, שלפעמים ההחלטות שנעשו הן לא נכונות אך תמיד אפשר למצוא פתרון להכל. כן, לפעמים זה היה מתסכל להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים שלא ציפינו להם, אבל למדנו שכדי שזה לא יחזור על עצמו צריך לחקור את הנושא לא רק מהיתרונות שלו אך גם מהחסרונות שלו.

לסיכום, לעבוד על פרויקט של שתי רכבים המתקשרים אחד עם השני ותלויים אחד בשני היה מעניין, מעמיק בידע שיסייע אותי בעתיד ומאתגר. חוויה זו לא רק פיתחה אותי בתחום לימודי אך גם בתחום האישי.

שלי - במהלך הפרויקט למדתי רבות על עבודה עם מיקרו-בקרים, חיישנים ומנועים, והעמקתי את הבנתי בתחום האלקטרוניקה והתכנות. עבדתי עם חיישני אולטרסוניק, חיישני אינפרה-אדום, מנועים סרוו ומנועי DC, והצלחתי לחבר ביניהם בצורה יעילה. אחד האתגרים המרכזיים היה כיול החיישנים והתאמת תגובת הרובוט בהתאם למידע שהתקבל מהם בזמן אמת. לאורך התהליך נתקלתי בתקלות שונות שלומר את האמת נפתרו בלי אפילו שאני הבנתי. הפרויקט היה אחד הקשים שעשיתי במיוחד עם העובדה שלא יכולתי לעבוד עליו בבית שכן הייתי צריכה את המסלול. עוד משהו שהקשה זה כמובן התקשורת, פעם זה עבד ופעם בלי התקושרת זה לא. אבל בסופו של דבר התגברתי גם על זה

מעבר לפן הטכני, התחזקתי גם ביכולות פתרון בעיות, תכנון מקדים ועבודת צוות, כאשר נדרשתי לשלב בין רכיבים שונים ולוודא שהמערכת פועלת בצורה יציבה ואמינה. בסיום הפרויקט הרגשתי גאווה על כך שהצלחתי לבנות מערכת אוטונומית פשוטה שעובדת בפועל, ולמדתי כמה חשוב להתנסות באופן מעשי כדי להבין לעומק עקרונות תיאורטיים.